附件2

国土变更调查技术规程

Technical regulation of annual land use change survey

(2022年度适用)

自然资源部

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	1

3.1 数字正射影像图  digital orthophoto map（DOM）	1

3.2 数字高程模型  digital elevation model（DEM）	1

3.3 土地利用遥感监测  land use remote-sensing monitoring	1

3.4 更新数据包  update packet	1

3.5 地类图斑  parcel of single land type	1

3.6 临时用地 land for temporary use	2

3.7 用地管理信息 information of land use administration	2

4 总体原则与要求	2

4.1 目的与任务	2

4.2 基本调查单位	2

4.3 土地分类	3

4.4 时段与时点	3

4.5 最小调查图斑面积	3

4.6 数学基础	3

4.7 步骤	4

4.8 计量单位	4

5 DOM	4

5.1 遥感数据选取要求	4

5.2 DOM数据源精度	4

5.3 DOM精度指标	5

5.4 DOM制作	6

6 土地利用变化信息提取	7

6.1 信息提取内容	7

6.2 解译标志建立	8

6.3 信息提取范围	8

6.4 信息提取方法	8

6.5 变化信息表达	8

7 国土变更调查内容	8

7.1 准备工作	8

7.2 调查界线调整	9

7.3 土地权属状况更新	10

7.4 农村土地利用现状年度更新	11

7.5 农村土地利用现状日常变更	17

7.6 城镇村庄内部土地利用现状更新	18

7.7 基本农田上图	18

7.8 国土调查数据库更新	18

7.9 耕地资源质量分类年度更新与监测	20

7.10 数据统计汇总	21

8 更新成果检查与核查	22

8.1 更新成果自检	22

8.2 图斑边界和地类正确性核查	22

8.3 其他核查	22

8.4 增量数据的规范性检查	22

8.5 外业抽查核实	22

9 主要成果	23

9.1 年度国土变更调查成果	23

9.2 日常变更调查成果	24

10 成果资料归档与数据库备份	25

10.1 成果归档	25

10.2 数据库备份	25

附录A（规范性附录）第三次全国国土调查土地分类	26

附录B（规范性附录）监测图斑属性表结构	38

附录C（规范性附录）调整前后全省分县控制面积对比表	39

附录D（规范性附录）图斑信息核实各类报表	40

附录E（规范性附录）耕地资源质量分类面积统计汇总表	46

附录F（规范性附录）土地变更一览表	50

附录G（规范性附录）土地利用变化情况分析报告编写说明	52

附录H（规范性附录）成果目录组织结构及证明材料编号规则	53

附录I（规范性附录）调查举证成果db数据生成规范	54

附录J（规范性附录）年度变更及日常变更举证成果db扩展信息元数据规范	62

参考文献	64

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会（SAC/TC 93）归口。

本文件起草单位：中国国土勘测规划院、自然资源部自然资源调查监测司。

本文件的附录A、附录B、附录C……附录J均为规范性附录。

省级自然资源主管部门可根据本地区的实际需要，制定补充规定，但不得与本标准相抵触。

# 国土变更调查技术规程

# 范围

本文件规定了年度国土变更调查的总则与要求、农村土地利用现状更新、城镇村庄内部土地利用现状更新、土地权属状况更新、统计汇总、成果核查、数据库质量检查与更新等。

本文件适用于年度国土变更调查。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13989-2012  国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T 21010-2017  土地利用现状分类

GB 35650-2017  国家基本比例尺地图测绘基本技术规定

CH/T 9009.2-2010  基础地理信息数字成果1：5 000、1：10 000、1：25 000、1：50 000、1：100 000 数字高程模型

TD/T 1057-2020  国土调查数据库标准

# 术语与定义

以下术语定义适用于本标准。

# 数字正射影像图  digital orthophoto map（DOM）

经过正射投影纠正的影像数据集。

# 数字高程模型  digital elevation model（DEM）

用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型。

# 土地利用遥感监测  land use remote-sensing monitoring

应用遥感技术，对特定目标或区域土地利用状况及其动态变化信息进行的监测。

# 更新数据包  update packet

用于国土变更调查成果更新与上报的数据包，包含年度土地利用变化信息、统计报表、数据检查结果等内容。

# 地类图斑  parcel of single land type

单一地类的地块，以及被行政区、城镇村庄等调查界线或土地权属界线分割的单一地类地块为图斑。城镇村庄内部同一地类的相邻宗地合并为一个图斑。

# 临时用地 land for temporary use

因建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地。

# 用地管理信息 information of land use administration

各级自然资源管理部门通过农用地转用审批、土地征收审批、未利用地开发审批、土地供应审批、土地整治在部综合监管平台备案的相关信息。

# 总体原则与要求

# 目的与任务

# 目的

在第三次全国国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果及上年度国土变更调查结果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新国土调查数据库，保障全国国土调查成果的现势性和准确性。

# 任务

# 开展全国国土利用动态全覆盖遥感监测（以下简称“遥感监测”）。采集本年度覆盖全国的最新遥感影像数据，制作DOM，内业判读提取建设用地、农用地等土地利用变化信息。

# 土地利用现状年度更新和日常变更。利用遥感监测成果、地籍调查和自然资源日常管理成果，通过实地调查举证，全面查清土地利用变化情况。

# 土地权属状况更新。依据不动产登记成果，形成土地权属状况更新成果。

# 国土调查数据库更新。采用增量更新的方式，将土地利用现状及权属变化信息逐级更新县、市、省和国家四级国土调查数据库。

# 成果核查。利用DOM及地方提交的举证信息，采用内、外业相结合的方式，比对核实变化图斑地类及属性变更的正确性，及时修正调查成果。

# 耕地资源质量分类年度更新与监测。利用“三调”耕地资源质量分类成果，以及年度国土变更调查成果，结合年度所有土地整治项目、高标准农田项目等竣工验收资料，全面掌握年度内耕地质量变化情况。

# 成果汇总分析。包括各级调查单位数据汇总分析、报告编写等工作。

# 基本调查单位

县级行政辖区。

# 土地分类

# 土地分类采用《第三次全国国土调查工作分类》（以下简称工作分类）。工作分类以GB/T 21010-2017为基础，对部分地类进行了细化和归并，具体分类的编码、名称及含义见附录A。

# 对商业服务业用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、水域及水利设施用地等地类进行归并或细化，具体见附录A表A.2。

# 城市、建制镇、村庄等用地分类见附录A表A.3。

# 工作分类与农用地、建设用地和未利用地对照表见附录A表A.4。

# 时段与时点

国土变更调查时段为每年的1月1日至12月31日。国土变更调查的统一时点为每年12月31日。

# 最小调查图斑面积

最小调查图斑面积应符合下列要求：

a)	建设用地和设施农用地实地面积200m2。

b)	农用地（不含设施农用地）实地面积400m2。

c)	其他地类实地面积600m2，荒漠地区可适当减低精度，但不应低于1500m2。

d)	对于有更高管理需求的地区，建设用地可适当提高调查精度。

# 数学基础

# 坐标系统

采用“2000国家大地坐标系”。

# 高程基准

采用“1985国家高程基准”。

# 投影方式

投影方式采用高斯-克吕格投影。

1:2 000、1:5 000、1:10 000比例尺标准分幅图或数据按3度分带。

# 分幅及编号

农村土地利用现状更新、城镇村庄内部土地利用现状更新各比例尺标准分幅及编号应符合GB/T 13989-2012的规定。标准分幅采用国际1:1 000 000地图分幅标准，各比例尺标准分幅图均按规定的经差和纬差划分，采用经、纬度分幅。标准分幅图编号均以1:1 000 000地形图编号为基础采用行列编号方法。

# 步骤

# 准备工作。包括方案制定、人员培训、资料收集、仪器设备准备等。

# 调查界线及控制面积确定。

# DOM制作及内业信息提取。

# 土地权属状况更新。

# 农村土地利用现状年度更新和日常变更。

# 城镇村庄内部土地利用现状更新。

# 成果检查与核查。包括自检、核查等。

# 各级数据库质量检查及更新。

# 数据汇总。

# 成果整理与分析。包括调查资料整理、图件编制、成果分析、报告编写等。

# 成果归档。

# 计量单位

长度单位采用米（m）；面积计算单位采用平方米（m2）；面积统计汇总单位采用公顷（hm2）和亩。

# DOM

# 遥感数据选取要求

遥感数据选取应满足下列要求：

- 光学数据单景云雪量一般不应超过20%（特殊情况可适当放宽），云雪雾遮盖区域需采用同等分辨率遥感数据补充；

- 成像侧视角一般小于15º，最大不应超过25º，山区不超过20°；

- 调查区内不出现明显噪声、缺行、增益、阴影等问题；

- 灰度范围总体呈正态分布，无灰度值突变现象；

- 相邻景影像之间的重叠应不少于4%，特殊情况下不少于2%。

# DOM数据源精度

# 航空影像比例尺

基于数码相机航空摄影时，DOM比例尺与数码相机像素地面分辨率的对应关系见表1。

表1   不同比例尺DOM与数码相机像素地面分辨率对应关系

单位: m

| DOM比例尺 | 数码相机像素地面分辨率 |
| --- | --- |
| 1:500 | 优于0.05 |
| 1:1 000 | 优于0.1 |
| 1:2 000 | 优于0.2 |
| 1:5 000 | 优于0.4 |
| 1:10 000 | 优于0.8 |

# 航天影像比例尺

基于航天遥感数据时，DOM比例尺与原始数据空间分辨率的对应关系见表2。

表2  不同比例尺DOM与航天遥感数据空间分辨率对应关系

单位：m

| DOM比例尺 | 数据空间分辨率 |
| --- | --- |
| 1:2000 | ≤0.2 |
| 1:5 000 | ≤0.5 |
| 1:10 000 | ≤1 |
| 1:25 000 | ≤2.5 |
| 1:50 000 | ≤5 |

# DOM精度指标

# 平面位置精度

按照GB 35650-2017，DOM地物点相对于实地同名点的点位中误差，不应大于表3之规定，特殊地区可放宽0.5倍。规定两倍中误差为其限差。

表3  DOM平面位置精度

单位：m

| DOM比例尺 | 平地、丘陵地 | 山地、高山地 |
| --- | --- | --- |
| 1:500 | 0.3 | 0.4 |
| 1:1 000 | 0.6 | 0.8 |
| 1:2 000 | 1.2 | 1.6 |
| 1:5 000 | 2.5 | 3.75 |
| 1:10 000 | 5.0 | 7.5 |
| 1:25 000 | 12.5 | 18.75 |
| 1:50 000 | 25.0 | 37.5 |

# 镶嵌限差

# 利用航空影像制作DOM时,像片或影像之间镶嵌限差见表4。

表4  像片或影像镶嵌限差

单位：m

| DOM比例尺 | 平地、丘陵地 | 山地、高山地 |
| --- | --- | --- |
| 1:500 | 0.1 | 0.15 |
| 1:1 000 | 0.2 | 0.3 |
| 1:2 000 | 0.4 | 0.6 |
| 1:5 000 | 1.0 | 1.5 |
| 1:10 000 | 2.0 | 3.0 |

# 利用卫星影像制作DOM时,景与景之间的镶嵌限差见表5。

表5  景与景镶嵌限差

单位：m

| DOM比例尺 | 平地、丘陵地 | 山地、高山地 |
| --- | --- | --- |
| 1:2 000 | 1.0 | 1.6 |
| 1:5 000 | 2.5 | 4.0 |
| 1:10 000 | 5.0 | 8.0 |
| 1:25 000 | 12.5 | 19 |
| 1:50 000 | 25.0 | 38 |

# 利用不同分辨率影像（包括航空影像和卫星影像）制作DOM时，二者之间的接边限差见表5。

# DOM制作

# 航空DOM制作

依据国家航空摄影测量及正射影像图制作相关标准，制作航空DOM。

# 航天DOM制作

# 平面控制

平面控制点采用GNSS接收机等仪器实测，或从分辨率、比例尺优于预校正遥感影像的已有DOM、地形图上采集。

# 高程控制

采用近期相应比例尺DEM为高程控制。DEM应满足CH/T9009.2-2010中有关规定。不同比例尺DOM与DEM比例尺对应关系见表6。

表6  不同比例尺DOM与DEM比例尺对应关系

| DOM比例尺 | DEM比例尺 |
| --- | --- |
| 1:2 000 | 1:10 000 |
| 1:5 000 | 1:10 000 |
| 1:10 000 | 1:10 000或1: 50 000 |
| 1:25 000 | 1:10 000或1: 50 000 |
| 1:50 000 | 1: 50 000 |

# 图像处理

# 根据数据获取情况，以单景影像、条带影像或区域影像为单元，采用物理模型或有理函数模型进行几何纠正。重采样方法采用双线性内插或三次卷积，重采样像元大小根据原始影像分辨率，按0.5m的倍数就近采样。

# 影像要求纹理清晰、色调均匀，无重影和模糊等现象，地物层次丰富、边界明显。融合或多光谱影像模拟自然真彩色，真实反映当时地类光谱特征。

# 重叠区影像纹理应一致。当影像时相相同或相近时，要求整体光谱特征一致；时相差距较大影像，允许存在光谱差异，但镶嵌或接边处应过渡自然，同一地块光谱特征一致。

# DOM制作单元

# 非海岸带区域或海岸带区域行政界线外无陆地

按县级行政辖区对镶嵌后DOM进行裁切，形成辖区内各采样间隔影像分别镶嵌后若干独立的影像文件。裁切线为县级行政界线外扩100米，裁切线至最小外接矩形之间的区域填充黑色（RGB值为：0，0，0或全色灰度值0），裁切线边缘及填充区无其它任何异常值。

# 海岸带区域且行政界线外存在部分陆地

如果沿海区域因为围填海造地等导致海岸线延伸的，超出行政界线的陆地部分沿陆地边缘外廓10个像素进行裁切。

# 土地利用变化信息提取

# 信息提取内容

在最新DOM基础上，通过遥感影像与上一年度国土调查数据库比对，内业判读发现并分类提取遥感影像特征与数据库地类不一致的变化图斑；监测数据库中的推（堆）土、拆除未尽、光伏板区、临时用地等单独图层变化状况；重点监测核实上一年度未种植农作物的耕地图斑(含2021年度耕地流出问题排查整改时的承诺举证图斑)、日常变更核定图斑结果、临时用地信息系统上传图斑、设施农用地备案图斑、全域土地综合整治备案试点整治范围地类变化图斑、历史遗留废弃矿山生态修复范围地类变化图斑、耕地卫片监督图斑、土地卫片执法图斑、退耕还林范围内地块图斑、生态保护红线范围内地块图斑等地类变化情况；参考红树林专项调查范围和地方上报的红树林地变化图斑，提取影像特征为林地但数据库地类不是红树林的图斑。

# 解译标志建立

根据区域自然地理、地形地貌特征、植被类型及土地利用结构、分布规律与耕作方式等情况，建立调查区典型地类解译标志。

# 信息提取范围

以县级行政辖区为单位，全区域比对提取。

# 信息提取方法

将当年最新DOM与上一年度国土调查数据库、各监管图层套合比对，按监测类型提取影像特征与数据库地类或各监管图层不一致的变化图斑，并对提取成果按监测类型分层管理。

# 变化信息表达

# 图斑编号

以县级行政辖区为单位，对每类变化图斑按照自上而下、从左到右，采用“批次数（大写罗马数字）+监测图层代码（大写字母）+图斑顺序号（阿拉伯数字）”方式编号，每个图斑的编号均具有唯一性。

# 图斑属性表

建立与DOM数学基础相一致的国土变更调查遥感监测图斑矢量数据层及属性表（见附录B），全面记录提取图斑的相关属性。

# 国土变更调查内容

# 准备工作

# 界线资料收集

收集国界线、大陆沿海（包括海岛沿海）零米线、行政区域界线、权属界线的调整资料。

# 其他资料收集

收集省级、县级补充提取的变化信息、集体土地所有权日常登记信息以及自然资源日常管理信息等各种资料。

# 遥感监测成果分发

分发DOM、遥感监测图斑、图斑信息记录表等。

# 仪器、设备、工具和表格准备

准备定位测量设备、计算机、平板电脑、通讯设备、软件系统、交通工具，以及相应记录表等。

# 人员培训

对国土变更调查人员应进行技术培训，统一国土变更调查的要求、方法和程序等。

# 调查界线调整

调查界线包括：国界、零米线、省级行政区域界线、县级行政区域界线、乡（镇）级行政区域界线。上一年度国土变更调查形成的各级控制界线、控制面积和各地类面积，作为本年度国土变更调查的基础。各级调查界线如果发生变化（包括：名称、代码、界线位置变化）需要调整，应依据相关主管部门的批准文件，采用分级负责的方式进行。

# 国界、省级行政区域界线调整

# 国界、省级行政区域界线原则上不得变动。

# 国界依据主管部门最新勘界资料调整，省级行政区域界线依据民政部最新省级行政区划调整相关文件调整。

# 省级应依据国家下发省级控制界线和控制面积对本省范围内的县级界线和面积进行控制。

# 零米等深线（含海岛）更新

# 零米等深线（含海岛）一般不得改动。

# 零米等深线（含海岛），依据主管部门最新海洋基础测绘成果调整。

# 对因新修建人工岸（港口、码头）、围填海造地等造成实地变化需要更新的，应依据最新的遥感影像，以标准分幅为单位确定变化部分，形成更新后的零米线标准分幅图幅矢量数据（线层、面层数据），上报国家审核。

# 零米线更新成果应以省为单位单独上报，提交的材料包括：

——零米线更新情况的省级报告（包括零米线变更说明、并附相关批准文件）；

——零米线更新所涉及的标准分幅图幅矢量数据（线层、面层数据）；

——相应标准分幅影像数据。

# 国家确认并重新下发省级控制界线和控制面积。

# 省级依据国家下发控制界线和控制面积，调整省内涉及的县级控制界线和控制面积，并按照县级行政区域界线调整程序上报。

# 县级行政区域界线调整

省级负责省内县级调查控制界线和控制面积调整，并按照县级行政区域界线调整程序上报，审核通过后方能调整。

# 县级行政区域界线调整，应依据省级及以上政府或主管部门行政区划调整的相关批准文件进行。

# 调整内容

包括县级的行政区域界线、控制面积和国土调查数据库。

# 调整要求

——涉及调整的县调整前后控制面积之和应一致。

——调整过程中图斑地类属性不能发生变化。

——各地类面积之和应与县级调整后控制面积相等。

# 成果提交

涉及县级及以上界线调整的，应以省为单位，上报县级行政区域界线调整的相关材料。提交的材料包括：

——县级行政区域界线调整的省级报告（包括行政区域界线调整说明、并附省级及以上政府或主管部门批准文件）；

——调整前后全省分县控制面积对比表（包括调整前控制面积、调整后控制面积及调整面积差值，见附录C）；

——涉及调整县区调整后的控制界线（shp格式）。

# 乡（镇）级行政区域界线调整

乡（镇）级行政区域界线调整，应依据主管部门行政区域界线调整的批准文件在国土变更调查中直接调整。

# 界线调整方法

所有涉及各级行政区域界线调整的，应提取由于界线变化产生的变化信息，纳入本年度县级国土变更调查更新数据包上报。

# 土地权属状况更新

# 权属状况更新内容

包括集体土地所有权和国有土地使用权的权属性质变化、权属界线变化和权属单位名称变化。

# 更新方法

# 县级调查单位根据日常不动产确权登记工作掌握的权属变化情况开展国土变更调查土地权属状况更新。

# 在权属界线更新过程中，因精度等原因，部分权属界线与遥感影像产生位移的，应根据权属界线协议书的描述进行更新。

# 每一变化图斑，应在权属性质字段赋权属属性代码，其中“10”代表国家土地所有权、“20”代表国有土地使用权、“21” 代表国有无居民海岛使用权、“30”代表集体土地所有权、“31”代表村民小组农民集体土地所有权、“32”代表村农民集体土地所有权、“33”代表乡农民集体土地所有权、“34”代表其他农民集体土地所有权、“40”代表集体土地使用权、“41” 代表集体无居民海岛使用权。

# 单位名称

权属单位名称发生变化的，应按照实际情况变更。

军用土地的权属单位名称应统一填写“部队代号+部队”（如“34567部队”），无法确定代号或没有代号的，权属单位名称填写“部队”，不得填写其他涉军信息。

# 农村土地利用现状年度更新

实地调查农村土地利用现状变化图斑的地类、位置、范围、属性等信息，记录在年度国土调查数据库生成的更新数据包中，并利用国土调查数据库统计计算各类用地面积及用地变化情况。

# 底图制作

将部土地利用变化信息提取成果、各级土地利用变化信息补充提取成果、部综合监管平台中的用地管理信息的矢量数据以及县级日常管理信息（包括但不限于卫片执法工作、增减挂钩、土地复垦、土地综合整治、高标准农田建设、旱改水、集体土地所有权登记、征地、供地、临时用地、设施农用地、退耕还林还草、沙漠治理、河湖治理、移民撤村、生态修复、环保督察等）涉及地类发生变化的矢量数据套合在DOM上，制作国土变更调查外业调查工作底图（以下简称“工作底图”），开展外业实地调查工作。

# 外业调查一般要求

# 对工作底图上的所有图斑开展外业实地调查核实。主要包括地类调查、属性变化调查核实、以及单独图层变化调查核实等内容；通过询问的方式，了解图斑的种植等属性的变化情况。

# 调绘的各类界线与DOM上同名地物间应满足，明显界线位移不得大于图上0.3mm；不明显界线位移不大于图上1.0mm。

# 补测地物点精度要求。补测地物点相对邻近明显地物点距离中误差，平地、丘陵地不得大于图上0.5 mm，山地不得大于图上1.0 mm，最大误差不超过2倍中误差。

# 地类调查和属性更新

按实地现状调查地类和界线，对城镇村属性、耕地种植属性、恢复属性、耕地细化属性等属性信息发生变化的进行更新；对单独图层范围发生变化的进行更新。

# 新增建、构筑物图斑调查

年度新增建、构筑物图斑按以下原则调查。

# 建设用地的图斑按照相应的末级分类进行调查。

# 直接用于经营畜禽、水产养殖、种植作物的生产设施用地或辅助生产设施用地按设施农用地调查，已按建设用地供地的按照工业用地调查；在未硬化地表上直接种植作物的新增建、构筑物图斑按照种植作物的类型分别调查为耕地、园地或林地。

# 合法批准的临时用地，按建设用地调查，提交批准文件扫描件，按照新增临时用地范围建立“临时用地”单独图层。其中，工程建设附属的临时用地按工程主体的地类调查，临时勘探及采矿用地方式改革试点的临时用地按采矿用地调查。未经合法批准的临时用地按建设用地调查，不得建立“临时用地”单独图层。

# 属于年度变更时点前已拆除的建、构筑物图斑，按照实地现状认定地类。

# 按照建设用地审批的新增光伏板阵列用地，按工业用地调查；未经建设用地审批的新增光伏板阵列用地，按地表地类调查；光伏用地范围内其他设施和内部道路按相应的建设用地调查；按照新增光伏板阵列用地范围建立“光伏板阵列用地”单独图层。

# 新增采矿用地图斑，标注“204”属性，对于废弃的采矿用地，仍按采矿用地调查，标注“废弃”属性。按照新增采矿用地范围建立“采矿用地”（204）图层。

# 对新增风景名胜和特殊用地的图斑，建设和硬化的范围按照风景名胜和特殊用地（09）地类调查，标注“205”属性，并建立“风景名胜和特殊用地”（205）图层。

# 新增独立工业用地图斑，按其所属城市、建制镇或村庄的性质，分别标注“201A”、“202A”或“203A”属性。按照新增独立工业用地范围建立“独立工业用地”（201A、202A或203A）图层。

# 对新增火电厂、煤矿、水泥厂、玻璃厂、钢铁厂、电解铝厂等空气质量有污染的工业用地图斑，在图斑属性栏里加标相应的汉语拼音缩写属性。火电厂图斑标注“HDGY”属性、煤矿图斑标注“MKGY”属性、水泥厂图斑标注“SNGY”属性、玻璃厂图斑标注“BLGY”属性、钢铁厂图斑标注“GTGY”属性、电解铝厂图斑标注“DLGY”属性。

# 新增推（堆）土图斑调查

推（堆）土图斑按以下原则调查。

# 对于已经按照建设用地审批并在部监管平台备案的新增推（堆）土区，按照建设用地实际用途认定地类；对于用途不明确的新增推（堆）土区，按原数据库地类调查。

# 在耕地上临时堆放河流中清理出的淤泥的土地，按照耕地调查，种植属性标注为“未耕种”（WG）。

# 按照新增推（堆）土区范围建立单独图层。

# 建设用地或设施农用地拆除图斑调查

原建设用地或设施农用地已拆除，但未复耕复绿或未形成其他用途的，按照原数据库地类调查，按照拆除未尽范围建立单独图层；拆除图斑实地已复耕或复绿的，按照实地现状调查，并在拆除未尽单独图层中删除。

# 城、镇、村庄、独立工业、采矿用地及特殊用地图层更新。

# 城、镇、村庄、独立工业、采矿用地及特殊用地图层包括：“城市”（201、201A）图层、“建制镇”（202、202A）图层、“村庄”（203）图层、“采矿用地”（204）图层、“风景名胜和特殊用地”（205）图层。

# “城市”（201）图层、“建制镇”（202）图层边界范围按照集中连片的原则更新；新增独立的工业用地，应按照范围更新相应的“独立的工业用地”（201A、202A）图层；城镇外部的新增采矿用地和风景名胜及特殊用地图斑，应按照范围更新相应的“采矿用地”（204）图层、“风景名胜和特殊用地”（205）图层。

# 新增村庄用地，按新增村庄的建设用地图斑范围更新“村庄”（203）图层，不得将非建设用地图斑划入“村庄”（203）图层；原村庄部分区域变更为城市、建制镇、采矿用地、风景名胜及特殊用地的，应按照变化范围对“村庄”（203）图层进行扣除；原“村庄”（203）图层内部，实地建设用地拆除的图斑，继续保留在“村庄”（203）图层内；原“村庄”（203）图层边缘因建设用地拆除已复耕复绿的图斑，应按照拆除范围对“村庄”（203）图层进行扣除。

# 农用地变化图斑调查

农用地变化图斑按照以下原则调查。

# 新增耕地图斑，应全部按耕地变更。新增耕地现状是正在种植的粮棉油糖菜等农作物，且农作物必须出土长苗。现状是荒草、推土、翻耕起垄等未耕种状态的，按现状调查，不得按新增耕地未耕种调查。

# 对于新增耕地图斑，需通过实地调查和询问的方式确定耕地种植属性。种植粮食作物的（即谷物、豆类、薯类作物），标注“种植粮食作物”（LS）属性；种植非粮食作物的（蔬菜、棉花、油料、糖类、烟叶）等，标注为“种植非粮作物”（FLS）属性；粮食作物与非粮作物轮种、间种和套种等情况，标注“粮与非粮轮作”(LYFL)属性。

# 对于新增耕地图斑，要根据位置和立地条件确定耕地细化调查属性。林区耕地标注“LQGD”属性；牧区耕地标注“MQGD”属性；荒漠化沙化耕地标注“SHGD”属性；石漠化耕地标注“SMGD”属性；盐碱化耕地标注“ YJGD”属性。“河道耕地”（HDGD）和“湖区耕地”（HQGD），由国家统一标注。

# 补充耕地项目范围的图斑，实地现状不是耕地的，不得按照耕地调查。

# 2021年度为耕地，现状为杂草的，按耕地调查并标注“未耕种”属性，坡度为25度及以上的坡地（非梯田），以及在退耕还林还草范围内的，按其他草地调查，不标注恢复属性，实地为冲沟或沟壑的，按其他草地调查，标注“工程恢复”属性；现状为绿化草地（不含公园绿地）或种植草皮的，按其他草地调查，并标注相应的恢复属性，对耕作层未被破坏的图斑，经评估后标注“即可恢复”（JKHF）属性。

# 对实地已长出灌木的撂荒耕地图斑，灌木覆盖度＜40%的图斑按照耕地调查并标注“未耕种”属性，灌木覆盖度≥40%的图斑按照灌木林地调查并标注相应的恢复属性。

# 在耕地上种植果树、林木或挖塘的图斑，按照相应园地、林地和坑塘水面调查，并标注相应的恢复属性。清理后仍可恢复耕种的，标注“即可恢复”（JKHF）属性；需要工程措施才能恢复耕种的，标注“工程恢复”(GCHF)属性。

# 已标注了恢复属性的园地、林地、草地或坑塘水面等的图斑，实地发生变化的，按照现状调查，并根据实地现状更新相应的恢复属性。

# 标注为“即可恢复”（JKHF）属性的农用地图斑，按照“三调”技术认定标准，现状未发生变化，实地经评估后认定为“工程恢复”(GCHF)的农用地图斑，需更新农用地图斑的恢复属性。标注为“工程恢复”的农用地图斑，现状未发生变化，不得变更恢复属性为“即可恢复”（JKHF）。

# 对于林区范围原林地图斑改种果树等的，按照园地调查，标注“林区园地”(LQYD)属性。

# 30%≤新增灌木覆盖度≤40%的灌草混合图斑，按照相应的草地调查，标注“灌丛草地”（GCCD）属性。对于原标注“灌丛草地”（GCCD）的草地图斑，灌木覆盖度提升到40%以上的，按照灌木林地更新；原标注“灌丛草地”（GCCD）的草地图斑，灌木覆盖度降至30%以下的，取消属性标注。

# 对在耕地上间种和套种果树的图斑，果树覆盖度≤50%或每亩株数≤合理株数70%的图斑，仍按耕地调查；果树覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的图斑，按照相应的园地调查，并根据实际情况标注“即可恢复”（JKHF）或“工程恢复”（GCHF）属性。

# 对在耕地上间种和套种乔木的图斑，乔木郁闭度＜0.2的图斑，仍按耕地调查；乔木郁闭度≥0.2的图斑，按照相应的林地调查，并根据实际情况标注“即可恢复”（JKHF）或“工程恢复”（GCHF）属性。

# 因洪水、泥石流、滑坡、塌方等自然灾害，以及采煤塌陷，造成农用地地表土层严重损毁，且不经过土地整治工程难以恢复种植的灾毁农用地，按照实地现状认定地类和范围，同时提交省级相关部门证明材料、省级核实情况报告和媒体报道。

# 对确因重大生态环境整治工程等人为因素导致农用地实际变化为未利用地的，按照实地现状认定地类和范围。提交的材料如下：

——农用地变为未利用地的省级核实情况报告（说明变更原因、涉及的县级单位名称及面积、省级核实情况及拟变更汇总面积）；

——省级及以上相关主管部门能够落实空间范围的批文或规划等相关证明材料。

# 新增耕地坡度分级。将数据库中新增耕地图斑与全国国土调查时利用DEM制作的坡度图套合，确定新增耕地坡度分级。耕地图斑坡度分级一经确定，不允许变更。对于坡度分级变更的，应予以核实。

——由于工程等原因，造成相邻不同坡度分级耕地图斑归并形成为一个新耕地图斑时，坡度分级应采用归并前面积较大图斑的坡度分级。

——因图斑分割或者合并时，导致图斑坡度发生变化的，不得继承原有坡度赋值，应根据国家检查合格的坡度图同步调整耕地坡度。

# 耕地分5个坡度级（上含下不含）。耕地坡度分级及代码见表7。

表7  耕地坡度分级表

| 坡度分级 | ≤2º | 2º～6º | 6º～15º | 15º～25º | ＞25º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡度级代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# 新增耕地类型。坡度≤2º的视为平地，其他坡度级耕地分为梯田和坡地两种类型。属于梯田的耕地，属性字段标注“TT”；属于坡地的耕地，属性字段标注“PD”。

# 新增耕地田坎调查

新增耕地的田坎系数必须与报备的田坎系数一致。土地整治项目涉及归并田块、削减田坎新增耕地地块，以整理前后实测田坎净减少面积作为新增耕地面积，计算和更新田坎系数，并提交土地整治项目立项、验收资料、田坎系数计算方法和计算表。不在土地整治项目区备案范围内的田坎系数不得修改。

# 新增道路图斑调查

参照交通部门道路规划资料，实地调查确定新增道路图斑地类和范围。

# 对于硬化路面超过8米的新增道路图斑，按公路调查。按照交通部门道路规划实施的新增道路图斑，按公路调查。

# 正在施工的道路图斑，路基已形成的部分按道路调查，现状为推土的，应按推（堆）土区有关要求调查。道路已建成通车的，按征地范围调查。

# 新增公路、铁路与其他线状地物交叉重叠的，地面的线状地物连续表示。对于农村道路等线状地物与公路、铁路交叉的，按照公路、铁路调查。新增线状地物穿过隧道时，线状地物断在隧道两端。

# 新增道路两旁属征地范围内的林带，按公路调查，征地范围外的林带按现状调查；对于征地范围不明确的，单侧行树 1 行的综合到公路图斑调查，单侧 2 行（含）以上的应划分单独图斑按现状调查。同时，应将公路路面范围录入到数据库“路面范围”图层。

# 堤坝上的公路按照水工建筑调查。

# 单独图层变化更新

对已经复耕复绿的临时用地、拆除未尽、光伏板阵列、推（堆）土等图斑，按照复耕复绿范围删除相应的单独图层。

# 新增围填海图斑调查

对于新增围海项目、填海项目、以及未封闭的围海堤坝及其他伸入海中的线状水工建筑用地，在零米等深线范围内，按实地现状调查。

# 信息核实记录表填写

对于国家下发的遥感监测图斑和上年度跟踪图斑必须逐条填写信息核实记录表（见附录D），对未变更的和跟踪图斑，填写未变更或未按核查意见修改的具体原因。对于实地为伪变化的，要填写具体情况。

# 上年度跟踪图斑、对于上年度跟踪图斑按实地现状调查；对未按国家核查意见修改的需逐一说明原因。

# 图斑举证

# 县级调查单位在开展外业调查的同时，应使用带卫星定位和方向传感器的设备，利用“互联网+”举证软件，对需举证的图斑地块实地拍照举证，形成加密举证数据包，上传至统一的举证平台。加密举证数据包包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息。

# 对于所有变化图斑，如果卫星影像判读地类与更新图斑地类不一致的，应拍照举证。耕地的梯田、坡地类型属性发生变化的，必须实地拍照举证。军事用地无需举证。

# 对于新增建、构筑物图斑，按设施农用地调查的图斑，须拍摄建筑物内部照片或能反映设施农用地用途的外部照片；未按照建设用地或设施农用地调查的，如果卫星影像不支持调查地类，应拍照举证。

# 对于新增耕地、水田变更为水浇地或旱地、水浇地变更为旱地等耕地内部二级类变化的图斑，必须实地拍照举证，不得承诺举证。

# 对于农用地图斑更新为其他草地、盐碱地、沼泽地、沙地、裸土地、裸岩石砾地等未利用地的图斑，必须实地拍照举证。

# 同一区域范围内，影像纹理特征一致的图斑，可以采用类型举证的方式举证。可选择其中的典型图斑进行实地举证，其他图斑备注类型举证说明。影像特征不一致或举证区域不集中连片等不符合类型举证要求的图斑，不得采用类型举证方式进行举证。

# 更高分辨率遥感影像判读地类与更新图斑地类一致的，可以使用符合时点要求的更高分辨率遥感影像代替实地拍照举证。

# 人类难以到达的图斑、因疫情无法进入的图斑或被冰雪覆盖的图斑，可以采用承诺举证。

# 对于采用类型举证、承诺举证、高清影像举证的图斑或按照要求无需举证的图斑，必须在举证信息表的类举标注字段，填写“类型举证”、“承诺举证”、“高清影像举证”、“积雪覆盖”、“按规程无需举证”或“无法到达”等情况；采用类型举证方式的，所有的类举图斑均需挂接典型类举照片。涉及行政区划调整的图斑，在行政区划调整前已经举证的，必须按调整后的行政区划重新举证。日常变更不得采用承诺举证、类型举证等举证方式。

# 举证照片拍摄要求

# 举证照片应在实地拍摄，拍摄方向正确，应能够反映调查地类与影像特征不一致区域的土地利用情况。

# 举证照片应从三个以上方向拍摄。

# 同一站立点同一方向拍摄的照片不得超过2张。

# 举证信息表填写

所有举证图斑需提交举证信息表，举证信息表格式为mdb，样式见附录D表D.3，表中“对应图斑标识码”与“举证图斑预编号”必须对应；“对应图斑标识码”必须唯一；“举证图斑预编号”填写多个时，用“/”分开；“类举标注”可以填写为“类型举证”、“承诺举证”、“高清影像举证”、“积雪覆盖”、“按规程无需举证”或“无法到达”等，其他情况说明也可以填写在此。

# 农村土地利用现状日常变更

# 日常变更内容

包括增减挂钩、土地综合整治、生态修复、废弃矿山治理、退耕还林还草、国土绿化、沙漠治理、河湖治理、移民撤村等自然资源管理项目中涉及地类变化图斑和上半年自然资源监测、耕地卫片监督、土地卫片执法检查监测与巡查发现变化的图斑。

# 日常变更要求

# 日常变更调查的调查举证要求与年度国土变更调查要求一致。日常变更不得采用承诺举证、类举等举证方式。

# 对于实地现状是“拆除未尽”或“推（堆）土”状态的，不纳入日常变更。

# 日常变更图斑经省级核查后，上报部开展国家级核查，核查成果以单独图层的方式，存放国土调查数据库中；

# 对与2022年底遥感影像特征一致的日常变更调查结果，在年度国土变更调查中集中变更。

# 城镇村庄内部土地利用现状更新

# 充分利用地籍调查和不动产登记成果，开展城镇村庄内部土地利用现状更新。

# 分类转换。将地籍调查和不动产登记成果中的宗地用途转换为国土调查分类。对于有多种用途的宗地，按其主要用途转换为国土调查分类。

# 宗地合并。同一地类的相邻宗地合并为一个调查图斑。

# 基本农田上图

# 依据基本农田划定成果及基本农田占用（减少）、补划(调整)等资料，调整数据库中基本农田图斑的位置和范围，按照TD/T 1057—2020及相关技术要求更新形成基本农田数据层，汇总形成基本农田面积汇总表。

# 在土地利用变化情况分析报告中说明基本农田变化情况和依据。

# 国土调查数据库更新

# 县级数据库更新

# 更新内容

# 空间数据更新。包含土地利用要素、境界与行政区要素、其他土地要素、自然保护区类要素等相关空间要素的更新。

# 属性数据更新。由空间范围更新带来的属性数据更新以及其他属性更新。

# 县级数据库内容、结构参照执行TD/T 1057-2020及相关技术规定。

# 更新方法

以上一年度国土调查数据库为基础，依据国土变更调查内外业成果，将发生变化的信息逐块录入并变更国土调查数据库，提取变化图斑要素，生成更新数据包。

# 数据采集要求

数据采集要素内容及分层，应按照TD/T 1057-2020及相关技术规定执行。

# 国土变更调查工作底图与数据库套合，明显的同一界线移位不得大于图上0.6mm，不明显界线不得大于图上1.5mm。

# 数据应分层采集，与更新前数据库分层保持一致，并保持各层要素叠加后应协调一致。

# 数据变更时，应避免产生狭长面、尖锐角和碎小图斑。

# 交通、水利等线状地物采集需保持地物的连通性。

# 公共边，只需矢量化一次，其他层可用拷贝方法生成，保证各层数据完整性。

# 数据采集、编辑完成后，应使线条光滑、严格相接、不得有多余悬线。所有数据层内应建立拓扑关系，相关数据层间应建立层间拓扑关系。

# 图斑接边。行政区域内的调查界线、权属界线两侧，图幅之间地物应进行接边。明显地物接边误差小于图上0.6 mm、不明显地物接边误差小于图上2.0 mm时，双方各改一半接边；否则双方应到实地核实接边。

# 数据库更新要求

# 国土变更调查所用的基础数据库应与上一年度国家确认的数据库保持完全一致。

# 通过数据库变更生成的更新数据包结构应符合数据更新有关技术规定。

# 数据库变更过程中，涉及发生变更图斑，应保证变更前图斑总面积与变更后图斑总面积一致；未涉及变更图斑面积不得改变。

# 严格依据国土变更调查记录表采集属性数据。

# 变更后形成的数据库所有地类面积之和，应等于相应行政辖区、权属单位控制面积，同时等于上一年度数据库相应空间范围的地类汇总总面积。

# 数据库更新所生成各项统计汇总表，应保证“图数一致”、符合汇总逻辑要求，同一数据在不同表格中应一致。

# 更新成果

更新后的县级国土调查数据库。

县级年度更新数据包。

# 国土调查数据库质量检查

国土调查数据库质量检查对象为基础数据库和更新数据包，检查内容主要包括：数据完整性、逻辑一致性、空间定位准确度、属性数据准确性、数据汇总等五个方面。

# 数据完整性检查

检查数据覆盖范围是否完整；检查图层、数据表等成果是否存在多余、遗漏内容；检查数据有效性，能否正常打开、浏览、查询。

# 逻辑一致性检查

检查国土调查数据图形和属性表达的一致性，包括图层内部图形和属性描述的一致性，以及图层之间数据图形和属性描述的一致性等。

# 空间定位准确度检查

检查国土调查数据图斑图形空间位置的正确性，以及图层间和图层内是否存在重叠、相交、缝隙等拓扑错误。

# 属性数据准确性检查

检查国土调查数据属性描述的正确性。

# 数据汇总检查

检查由国土调查数据库汇总所得的各类汇总表表内数据逻辑、表间汇总逻辑，以及表格汇总面积和数据库汇总面积的一致性。

# 数据库拓扑容差

国土调查数据库及更新数据包拓扑容差为0.0001米。

# 地（市）级、省级、国家级数据库更新

# 更新内容

地（市）级、省级、国家级数据库更新的内容同7.8.1。

# 更新要求

上一级应对下一级提交的更新后的国土调查数据库或更新数据包进行图属一致性、内容正确性与数据质量的检查，检查通过后方可更新。

# 更新成果

更新后的地（市）级、省级、国家级国土调查数据库。

地（市）级、省级更新数据包。

# 耕地资源质量分类年度更新与监测

# 年度更新

# 资料收集

收集的基础数据包括：上一年度耕地资源质量分类成果；年度变更调查数据库耕地和可恢复为耕地的地类图斑；年度变更调查数据库新增、二级地类发生变化耕地和新增可恢复为耕地的地类图斑、恢复属性发生变化的地类图斑；年度验收的土地整治、高标准农田等项目资料。

# 生成质量分类年度更新层

从国土变更调查数据库提取包含新增、二级地类发生变化耕地和新增可恢复为耕地的土地、恢复属性发生变化的地类图斑；收集、整理年度内通过验收并且完成现状变更的土地整治、高标准农田等项目资料，依据国土变更调查数据库，确定并提取项目范围内的耕地和恢复地类图斑；以上图斑合并生成质量分类年度更新层。

# 实地调查

在更新范围内，选取实地调查样点，重点调查土壤条件的4个指标值，实地确定土层厚度和土壤质地指标值，同时采集土壤样品，分析化验土壤有机质含量和土壤pH值。将调查信息上传至“国土调查云”平台的耕地资源质量分类模块。

# 获取更新层质量分类指标数据

结合实地调查结果、监测数据和上一年度质量分类成果，确定并填写更新层各图斑质量分类指标数据，形成质量分类更新库。

# 生成质量分类年度数据库

以年度变更调查数据库耕地和可恢复为耕地的土地图斑形成的图层为基础库，依据上一年度质量分类数据库和质量分类更新层数据，按照质量分类数据库要求，形成年度数据库。

# 质量分类数据分析

依据上一年和当年质量分类数据库，统计分析2022年度耕地和可恢复为耕地的土地质量分类数据，以及新增、减少、二级地类变化、质量建设耕地和新增、减少可恢复为耕地的土地、恢复属性发生变化地类、质量建设可恢复为耕地的土地质量分类数据。耕地资源质量分类面积统计汇总表见附录E，表E.1-E.8。

# 年度监测

以县级为单位，在更新范围内，选择典型地块作为长期监测样点，开展年度监测，实地调查耕地资源质量分类监测指标属性信息，将调查信息上传至“国土调查云”平台的耕地资源质量分类模块。依据年度耕地图层，填写监测样点耕地资源质量分类监测指标属性信息，形成耕地资源质量分类监测数据图层。耕地资源质量监测样点汇总表见附录E，表E.9。

# 数据统计汇总

# 总体要求

# 按行政调查区域统计。

# 县级行政区界线未发生变化的，各地类年初面积应与上一年度国土调查数据库中相应的地类面积保持完全一致。县级行政区界线发生变化的，各地类年初面积之和应与省级上报的调整后县级控制面积一致。

# 各地类面积之和等于行政调查区控制面积。

# 按权属性质统计面积之和等于行政调查区控制面积。

# 县级国土变更调查统计表应由县级数据库生成。

# 更新后数据库统计结果、增量数据统计结果与逐级上报的统计表应保持一致。

# 各级上报的统计报表表内、表间逻辑关系正确。

# 县级以下的数据统计汇总，可根据本地区实际情况，由省统一开展。

# 县级统计汇总

# 依据外业调查等资料更新国土调查数据库，由数据库直接生成土地变更一览表（见附录F）。

# 依据土地变更一览表，由数据库直接生成土地利用现状变更表和三大类土地利用现状变更表。

# 依据土地变更一览表，由数据库直接生成土地利用现状一级分类面积按权属性质、耕地坡度分级等国土变更调查各类面积统计汇总表。

# 依据更新后的数据库，汇总基本农田统计汇总表。

# 地（市）级、省级、国家级数据汇总

# 逐级汇总生成地（市）级、省级、国家级土地利用现状变更表。

# 逐级汇总生成地（市）级、省级、国家级土地利用现状一级分类面积按权属性质、耕地坡度分级、基本农田、可调整地类面积统计汇总表、土地利用现状变更表。

# 编写土地利用变化情况分析报告

依据生成及汇总的各种表格,进行数据分析，按照土地利用变化情况分析报告编写说明(见附录G），编写土地利用变化情况分析报告。

# 更新成果检查与核查

# 更新成果自检

年度变更调查更新成果应进行100%全面自检，确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性。

# 图斑边界和地类正确性核查

通过更新数据与卫星影像和举证照片比对，内业检查更新成果是否及时、彻底，更新数据中图斑边界和地类调查的正确性。

# 其他核查

内业核查更新成果中权属性质、图斑属性标注、单独图层的正确性。

# 增量数据的规范性检查

利用数据库质量检查软件检查增量数据的规范性。

# 外业抽查核实

对内业复核仍有疑似错误的图斑，开展“互联网+”在线核查或外业实地抽查核实。

# 主要成果

# 年度国土变更调查成果

年度变更调查主要成果应包括影像、图形、权属、文字报告等。成果目录组织结构及证明材料编号规则见附录H。

# 县级调查成果

# 遥感监测成果

——遥感正射影像图。

——遥感监测图斑。

# 外业调查成果

——外业调查图件。

——地物补测资料。

——图斑举证数据包（DB格式，数据格式参考附录I，扩展元数据见附录J表J.2）。

# 数据库成果

——更新后的国土调查数据库。

——国土调查数据库更新数据包（含增量信息与统计报表，由数据库质检软件打包生成）。

# 图斑信息核实各类报表

——遥感监测图斑信息核实记录表（MDB格式，见附录D表D.1）。

——跟踪图斑列表（MDB格式，见附录D表D.2）。

——举证信息表（MDB格式，见附录D表D.3）。

# 文字成果

——土地利用变化情况分析报告（见附录G）。

年度永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，25度和15度以上坡耕地变化，农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、围填海、足球场、高尔夫球场、光伏用地和农业结构调整以及不稳定耕地等的变化状况，各类自然资源保护区及生态红线范围内的土地利用变化状况，土地整治、高标准农田、增减挂钩等项目的实施状况，空间规划的实施状况等专题报告。

# 地（市）级、省级、国家级汇总成果

# 数据库成果

更新后的国土调查数据库。

# 国土变更调查各类面积统计汇总表

——土地利用现状变更表。

——三大类土地利用现状变更表。

——土地利用现状一级分类面积按权属性质变化统计表。

——土地利用现状二级分类面积按权属性质变化统计表。

——城镇村及工矿用地面积变化统计表。

——城市内部土地利用变化统计表。

——建制镇内部土地利用变化统计表。

——村庄内部土地利用变化统计表。

——工矿用地内部土地利用变化统计表。

——特殊用地内部土地利用变化统计表。

——耕地坡度分级面积变化统计表。

——耕地种植类型面积变化统计表。

——即可恢复与工程恢复种植属性变化统计表。

——林区范围内园地变化统计表。

——灌丛草地汇总情况变化统计表。

——工业用地按类型汇总变化统计表。

——可调整地类面积变化统计表。

——部分细化地类面积变化统计表。

——废弃与垃圾填埋细化标注变化统计表。

——耕地细化调查情况变化统计表。

——无居民海岛现状调查分类面积变化统计表。

——基本农田统计汇总表。

——耕地资源质量分类面积统计汇总表（见附录E）。

表格样式与汇总逻辑参见年度国土变更调查数据库建设相关技术要求。

# 文字成果

——土地利用变化情况分析报告（见附录G）。

编写年度永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，25度和15度以上坡耕地变化，耕地资源质量分类变化情况，农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、围填海、足球场、高尔夫球场、光伏用地和农业结构调整以及不稳定耕地等的变化状况，各类自然资源保护区及生态红线范围内的土地利用变化状况，土地整治、高标准农田、增减挂钩等项目的实施状况，空间规划的实施状况等专题报告。

# 日常变更调查成果

日常变更调查主要成果应包括矢量数据和举证信息等。

# 矢量数据

日常变更地类图斑层以及相关单独图层（MDB格式，DLTB图层属性字段参照年度变更调查地类图斑更新过程层并增加相关项目的项目名称和编号等，见附录D表D.4、D.5））；

# 举证信息

——举证成果包（DB格式，数据格式参考附录I，扩展元数据见附录J表J.1）

——举证信息表（MDB格式，见附录D表D.3）

# 成果资料归档与数据库备份

# 成果归档

按照档案管理的有关要求，对调查过程中形成的图、表、文档、数据库等成果资料及时进行整理归档。

# 数据库备份

按照信息安全管理的有关规定，采用本地或异地备份方式，定期备份国土调查数据库。

附录A

（规范性附录）

第三次全国国土调查土地分类

表A.1为GB/T 21010-2017的分类，表A.2为“三调”使用的工作分类，表A.3为城市、建制镇、村庄等用地分类，表A.4为工作分类与农用地、建设用地和未利用地对照表。

表A.1土地利用现状分类

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 01 | 耕地 |  |  | 指种植农作物的土地，包括熟地,新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、休耕地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其他树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度＜1.0 米，北方宽度＜2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂)；临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地，临时种植果树、茶树和林木且耕作层未破坏的耕地，以及其他临时改变用途的耕地 |
|  |  | 0101 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地 |
|  |  | 0102 | 水浇地 | 指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物（含蔬菜）的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地 |
|  |  | 0103 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地 |
| 02 | 园地 |  |  | 指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物，覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地 |
|  |  | 0201 | 果园 | 指种植果树的园地 |
|  |  | 0202 | 茶园 | 指种植茶树的园地 |
|  |  | 0203 | 橡胶园 | 指种植橡胶树的园地 |
|  |  | 0204 | 其他园地 | 指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。 |
| 03 | 林地 |  |  | 指生长乔木、竹类、灌木的土地，及沿海生长红树林的土地。包括迹地，不包括城镇、村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林 |
|  |  | 0301 | 乔木林地 | 指乔木郁闭度≥0.2的林地，不包括森林沼泽 |
|  |  | 0302 | 竹林地 | 指生长竹类植物，郁闭度≥0.2的林地 |
|  |  | 0303 | 红树林地 | 指沿海生长红树植物的林地 |
|  |  | 0304 | 森林沼泽 | 以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 指灌木覆盖度≥40%的林地，不包括灌丛沼泽 |
|  |  | 0306 | 灌丛沼泽 | 以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽 |
|  |  | 0307 | 其他林地 | 包括疏林地（树木郁闭度≥0.1、＜0.2的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地 |

表A.1（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 04 | 草地 |  |  | 指生长草本植物为主的土地 |
|  |  | 0401 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地，包括实施禁牧措施的草地，不包括沼泽草地 |
|  |  | 0402 | 沼泽草地 | 指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸。 |
|  |  | 0403 | 人工牧草地 | 指人工种植牧草的草地 |
|  |  | 0404 | 其他草地 | 指树木郁闭度＜0.1，表层为土质，不用于放牧的草地 |
| 05 | 商服 用地 |  |  | 指主要用于商业、服务业的土地 |
|  |  | 0501 | 零售商业用地 | 以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场和加油、加气、充换电站等的用地 |
|  |  | 0502 | 批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 |
|  |  | 0503 | 餐饮用地 | 饭店、餐厅、酒吧等用地 |
|  |  | 0504 | 旅馆用地 | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地 |
|  |  | 0505 | 商务金融用地 | 指商务服务用地，以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所；信息网络服务、信息技术服务、电子商务服务、广告传媒等用地 |
|  |  | 0506 | 娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、仿古城以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 |
|  |  | 0507 | 其他商服用地 | 指零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、赛马场、高尔夫球场、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点，及居住小区及小区级以下的配套的服务设施等用地 |
| 06 | 工矿仓 储用地 |  |  | 指主要用于工业生产、物资存放场所的土地 |
|  |  | 0601 | 工业用地 | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理及直接为工业生产等服务的附属设施用地 |
|  |  | 0602 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂（沙）场，砖瓦窑等地面生产用地，排土（石）及尾矿堆放地 |
|  |  | 0603 | 盐田 | 指用于生产盐的土地，包括晒盐场所、盐池及附属设施用地 |
|  |  | 0604 | 仓储用地 | 指用于物资储备、中转的场所用地，包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等 |
| 07 | 住宅 用地 |  |  | 指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地 |
|  |  | 0701 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地，不含配套的商业服务设施等用地 |
|  |  | 0702 | 农村宅基地 | 指农村用于生活居住的宅基地 |

表A.1（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 08 | 公共管 理与公 共服务 用地 |  |  | 指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、公用设施等的土地 |
|  |  | 0801 | 机关团体用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地 |
|  |  | 0802 | 新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地 |
|  |  | 0803 | 教育用地 | 指用于各类教育用地，包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地，聋、哑、盲人学校及工读学校用地，以及为学校配建的独立地段的学生生活用地 |
|  |  | 0804 | 科研用地 | 指独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地 |
|  |  | 0805 | 医疗卫生用地 | 指医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地。包括综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地；卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地；对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地；急救中心、血库等用地 |
|  |  | 0806 | 社会福利用地 | 指为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地。包括福利院、养老院、孤儿院等用地 |
|  |  | 0807 | 文化设施用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆等设施用地；综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地 |
|  |  | 0808 | 体育用地 | 指体育场馆和体育训练基地等用地，包括室内外体育运动用地，如体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地，溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场，以及水上运动的陆域部分等用地，以及为体育运动专设的训练基地用地，不包括学校等机构专用的体育设施用地 |
|  |  | 0809 | 公用设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地 |
|  |  | 0810 | 公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地 |
| 09 | 特殊 用地 |  |  | 指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地 |
|  |  | 0901 | 军事设施用地 | 指直接用于军事目的的设施用地 |
|  |  | 0902 | 使领馆用地 | 指用于外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等的用地 |
|  |  | 0903 | 监教场所用地 | 指用于监狱、看守所、劳改场、戒毒所等的建筑用地 |
|  |  | 0904 | 宗教用地 | 指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地 |
|  |  | 0905 | 殡葬用地 | 指陵园、墓地、殡葬场所用地 |
|  |  | 0906 | 风景名胜 设施用地 | 指风景名胜景点（包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址、自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园等）的管理机构，以及旅游服务设施的建筑用地。景区内的其它用地按现状归入相应地类 |

表A.1（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 10 | 交通运 输用地 |  |  | 指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、汽车客货运场站、港口、码头、地面运输管道和各种道路以及轨道交通用地 |
|  |  | 1001 | 铁路用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地 |
|  |  | 1002 | 轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地，以及场站的用地 |
|  |  | 1003 | 公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地 |
|  |  | 1004 | 城镇村 道路用地 | 指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地，包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道，及其交叉口等 |
|  |  | 1005 | 交通服务 场站用地 | 指城镇、村庄范围内交通服务设施用地，包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场（含设有充电桩的停车场）、停车楼、教练场等用地，不包括交通指挥中心、交通队用地 |
|  |  | 1006 | 农村道路 | 在农村范围内，南方宽度≥1.0米、≤8米，北方宽度≥2.0米、≤8米，用于村间、田间交通运输，并在国家公路网络体系之外，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道） |
|  |  | 1007 | 机场用地 | 指用于民用机场、军民合用机场的用地 |
|  |  | 1008 | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分 |
|  |  | 1009 | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地 |
| 11 | 水域及水利设施用地 |  |  | 指陆地水域，滩涂、沟渠、沼泽、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、城镇、村庄、道路等用地 |
|  |  | 1101 | 河流水面 | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面 |
|  |  | 1102 | 湖泊水面 | 指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面 |
|  |  | 1103 | 水库水面 | 指人工拦截汇集而成的总设计库容≥10万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面 |
|  |  | 1104 | 坑塘水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量＜10万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面 |
|  |  | 1105 | 沿海滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂 |
|  |  | 1106 | 内陆滩涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位以下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地 |

表A.1（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 1107 | 沟渠 | 指人工修建，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米用于引、排、灌的渠道，包括渠槽、渠堤、护堤林及小型泵站 |
|  |  | 1108 | 沼泽地 | 指经常积水或渍水，一般生长湿生植物的土地。包括草本沼泽、苔藓沼泽、内陆盐沼等。不包括森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地 |
|  |  | 1109 | 水工建筑用地 | 指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建（构）筑物用地 |
|  |  | 1110 | 冰川及永久积雪 | 指表层被冰雪常年覆盖的土地 |
| 12 | 其他 土地 |  |  | 指上述地类以外的其它类型的土地 |
|  |  | 1201 | 空闲地 | 指城镇、村庄、工矿范围内尚未使用的土地。包括尚未确定用途的土地 |
|  |  | 1202 | 设施农用地 | 指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施用地；直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产的设施及附属设施用地；直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地；晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必需的配套设施用地 |
|  |  | 1203 | 田坎 | 指梯田及梯状坡地耕地中，主要用于拦蓄水和护坡，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米的地坎 |
|  |  | 1204 | 盐碱地 | 指表层盐碱聚集，生长天然耐盐植物的土地 |
|  |  | 1205 | 沙地 | 指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地 |
|  |  | 1206 | 裸土地 | 指表层为土质，基本无植被覆盖的土地 |
|  |  | 1207 | 裸岩石砾地 | 指表层为岩石或石砾，其覆盖面积≥70%的土地 |

表A.2  第三次全国国土调查工作分类

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
| 00 | 湿地 |  |  | 指红树林地，天然的或人工的，永久的或间歇性的沼泽地、泥炭地，滩涂等 |  |  |
|  |  | 0303 | 红树林地 | 沿海生长红树植物的土地 |  |  |
|  |  | 0304 | 森林沼泽 | 以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽 |  |  |
|  |  | 0306 | 灌丛沼泽 | 以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽 |  |  |
|  |  | 0402 | 沼泽草地 | 指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸 |  |  |
|  |  | 1105 | 沿海滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂 |  |  |
|  |  | 1106 | 内陆滩涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位以下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地 |  |  |
|  |  | 1108 | 沼泽地 | 指经常积水或渍水，一般生长湿生植物的土地。包括草本沼泽、苔藓沼泽、内陆盐沼等。不包括森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地 |  |  |
| 01 | 耕地 |  |  | 指利用地表耕作层种植农作物为主，每年种植一季及以上（含以一年一季以上的耕种方式种植多年生作物）的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、休耕地）；以及间有零星果树、桑树或其他树木的耕地；包括南方宽度＜1.0米，北方宽度＜2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂)；包括直接利用地表耕作层种植的温室、大棚、地膜等保温、保湿设施用地 |  |  |
|  |  | 0101 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地 |  |  |
|  |  | 0102 | 水浇地 | 指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物（含蔬菜）的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地 |  |  |
|  |  | 0103 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地 |  |  |
| 02 | 园地 |  |  | 指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物，覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地 |  |  |
|  |  | 0201 | 果园 | 指种植果树的园地 |  |  |
|  |  |  |  | 0201K | 可调整果园 | 指由耕地改为果园，但耕作层未被破坏的土地 |
|  |  | 0202 | 茶园 | 指种植茶树的园地。 |  |  |
|  |  |  |  | 0202K | 可调整茶园 | 指由耕地改为茶园，但耕作层未被破坏的土地 |
|  |  | 0203 | 橡胶园 | 指种植橡胶树的园地。 |  |  |
|  |  |  |  | 0203K | 可调整橡胶园 | 指由耕地改为橡胶园，但耕作层未被破坏的土地 |
|  |  | 0204 | 其他园地 | 指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地 |  |  |
|  |  |  |  | 0204K | 可调整其他园地 | 指由耕地改为其他园地，但耕作层未被破坏的土地 |

表A.2（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |  |
| 03 | 林地 |  |  | 指生长乔木、竹类、灌木的土地。包括迹地，不包括沿海生长红树林的土地、森林沼泽、灌丛沼泽，城镇、村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林 |  |  |  |
|  |  | 0301 | 乔木林地 | 指乔木郁闭度≥0.2的林地，不包括森林沼泽 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301K | 可调整乔木林地 |  | 指由耕地改为乔木林地，但耕作层未被破坏的土地 |
|  |  | 0302 | 竹林地 | 指生长竹类植物，郁闭度≥0.2的林地 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0302K | 可调整竹林地 | 指由耕地改为竹林地，但耕作层未被破坏的土地 |  |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 指灌木覆盖度≥40%的林地，不包括灌丛沼泽 |  |  |  |
|  |  | 0307 | 其他林地 | 包括疏林地（树木郁闭度≥0.1、＜0.2的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0307K | 可调整其他林地 |  | 指由耕地改为未成林造林地和苗圃，但耕作层未被破坏的土地。 |
| 04 | 草地 |  |  | 指生长草本植物为主的土地。不包括沼泽草地 |  |  |  |
|  |  | 0401 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地，包括实施禁牧措施的草地，不包括沼泽草地 |  |  |  |
|  |  | 0403 | 人工牧草地 | 指人工种植牧草的草地。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0403K | 可调整人工牧草地 |  | 指由耕地改为人工牧草地，但耕作层未被破坏的土地 |
|  |  | 0404 | 其他草地 | 指树木郁闭度＜0.1，表层为土质，不用于放牧的草地 |  |  |  |
| 05 | 商业服务业用地 |  |  | 指主要用于商业、服务业的土地 |  |  |  |
|  |  | 05H1 | 商业服务业设施用地 | 指主要用于零售、批发、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐及其他商服的土地 |  |  |  |
|  |  | 0508 | 物流仓储用地 | 指用于物资储备、中转、配送等场所的用地，包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等 |  |  |  |
| 06 | 工矿用地 |  |  | 指主要用于工业、采矿等生产的土地。 |  |  |  |
|  |  | 0601 | 工业用地 | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理，及直接为工业生产等服务的附属设施用地 |  |  |  |
|  |  | 0602 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂（沙）场，砖瓦窑等地面生产用地，排土（石）及尾矿堆放地，不包括盐田 |  |  |  |
|  |  | 0603 | 盐田 | 指用于生产盐的土地，包括晒盐场所、盐池及附属设施用地 |  |  |  |
| 07 | 住宅用地 |  |  | 指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地 |  |  |  |
|  |  | 0701 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地，不含配套的商业服务设施等用地 |  |  |  |
|  |  | 0702 | 农村宅基地 | 指农村用于生活居住的宅基地 |  |  |  |

表A.2（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
| 08 | 公共管 理与公 共服务 用地 |  |  | 指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、公用设施等的土地 |  |  |
|  |  | 08H1 | 机关团体新闻出版用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织，广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地 |  |  |
|  |  | 08H2 | 科教文卫用地 | 指用于各类教育，独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位，医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施，为社会提供福利和慈善服务的设施，图书、展览等公共文化活动设施，体育场馆和体育训练基地等用地及其附属设施用地 |  |  |
|  |  |  |  | 08H2A | 高教用地 | 指高等院校及其附属设施用地 |
|  |  | 0809 | 公用设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地 |  |  |
|  |  | 0810 | 公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地 |  |  |
|  |  |  |  | 0810A | 广场用地 | 指城镇、村庄范围内的广场用地 |
| 09 | 特殊 用地 |  |  | 指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地 |  |  |
| 10 | 交通运 输用地 |  |  | 指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、汽车客货运场站、港口、码头、地面运输管道和各种道路以及轨道交通用地 |  |  |
|  |  | 1001 | 铁路用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地 |  |  |
|  |  | 1002 | 轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地，以及场站的用地 |  |  |
|  |  | 1003 | 公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地 |  |  |
|  |  | 1004 | 城镇村 道路用地 | 指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地，包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道，及其交叉口等 |  |  |
|  |  | 1005 | 交通服务 场站用地 | 指城镇、村庄范围内交通服务设施用地，包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场（含设有充电桩的停车场）、停车楼、教练场等用地，不包括交通指挥中心、交通队用地 |  |  |
|  |  | 1006 | 农村道路 | 在农村范围内，南方宽度≥1.0米、≤8.0米，北方宽度≥2.0米、≤8.0米，用于村间、田间交通运输，并在国家公路网络体系之外，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道） |  |  |
|  |  | 1007 | 机场用地 | 指用于民用机场、军民合用机场的用地 |  |  |
|  |  | 1008 | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分 |  |  |
|  |  | 1009 | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地 |  |  |

表A.2（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |  |  |
| 11 | 水域及 水利设 施用地 |  |  | 指陆地水域，沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区 |  |  |  |  |
|  |  | 1101 | 河流水面 | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面 |  |  |  |  |
|  |  | 1102 | 湖泊水面 | 指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面 |  |  |  |  |
|  |  | 1103 | 水库水面 | 指人工拦截汇集而成的总设计库容≥10万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面 |  |  |  |  |
|  |  | 1104 | 坑塘水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量＜10万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1104A | 养殖坑塘 | 指人工开挖或天然形成的用于水产养殖的水面及相应附属设施用地。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1104K | 可调整养殖坑塘 | 指由耕地改为养殖坑塘，但可复耕的土地 |
|  |  | 1107 | 沟渠 | 指人工修建，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米用于引、排、灌的渠道，包括渠槽、渠堤、护堤林及小型泵站。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1107A | 干渠 | 指除农田水利用地以外的人工修建的沟渠 |  |  |
|  |  | 1109 | 水工建筑用地 | 指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建（构）筑物用地 |  |  |  |  |
|  |  | 1110 | 冰川及永久积雪 | 指表层被冰雪常年覆盖的土地 |  |  |  |  |
| 12 | 其他 土地 |  |  | 指上述地类以外的其它类型的土地 |  |  |  |  |
|  |  | 1201 | 空闲地 | 指城镇、村庄、工矿范围内尚未使用的土地。包括尚未确定用途的土地 |  |  |  |  |
|  |  | 1202 | 设施农用地 | 指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施用地；直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产的设施及附属设施用地；直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地；晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必需的配套设施用地 |  |  |  |  |
|  |  | 1203 | 田坎 | 指梯田及梯状坡地耕地中，主要用于拦蓄水和护坡，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米的地坎 |  |  |  |  |
|  |  | 1204 | 盐碱地 | 指表层盐碱聚集，生长天然耐盐植物的土地 |  |  |  |  |
|  |  | 1205 | 沙地 | 指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地 |  |  |  |  |
|  |  | 1206 | 裸土地 | 指表层为土质，基本无植被覆盖的土地 |  |  |  |  |
|  |  | 1207 | 裸岩石砾地 | 指表层为岩石或石砾，其覆盖面积≥70%的土地 |  |  |  |  |

表A.3城镇村及工矿用地

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
| 20 | 城镇村及工矿用地 |  |  | 指城乡居民点、独立居民点以及居民点以外的工矿、国防、名胜古迹等企事业单位用地，包括其内部交通、绿化用地 |  |  |
|  |  | 201 | 城市 | 即城市居民点，指市区政府、县级市政府所在地（镇级）辖区内的，以及与城市连片的商业服务业、住宅、工业、机关、学校等用地。包括其所属的，不与其连片的开发区、新区等建成区，及城市居民点范围内的其他各类用地（含城中村） |  |  |
|  |  |  |  | 201A | 城市独立工业用地 | 城市辖区内独立的工业用地 |
|  |  | 202 | 建制镇 | 即建制镇居民点，指建制镇辖区内的商业服务业、住宅、工业、学校等用地。包括其所属的，不与其连片的开发区、新区等建成区，及建制镇居民点范围内的其他各类用地（含城中村），不包括乡政府所在地 |  |  |
|  |  |  |  | 202A | 建制镇独立工业用地 | 建制镇辖区内独立的工业用地 |
|  |  | 203 | 村庄 | 即农村居民点，指乡村所属的商业服务业、住宅、工业、学校等用地。包括农村居民点范围内的其他各类用地 |  |  |
|  |  |  |  | 203A | 村庄独立工业用地 | 村庄所属独立的工业用地 |
|  |  | 204 | 盐田及 采矿用地 | 指城镇村庄用地以外采矿、采石、采砂（沙）场，盐田，砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地 |  |  |
|  |  | 205 | 特殊用地 | 指城镇村庄用地以外用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地 |  |  |
| 注：对工作分类中05、06、07、08、09各地类，0603、1004、1005、1201二级类，以及城镇村居民点范围内的其他各类用地按本表进行归并。 |  |  |  |  |  |  |

- 表A.4第三次全国国土调查工作分类与三大类对照表

| 三大类 | 工作分类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 类型编码 | 类型名称 |
| 农 用 地 | 0101 | 水田 |
|  | 0102 | 水浇地 |
|  | 0103 | 旱地 |
|  | 0201 | 果园 |
|  | 0202 | 茶园 |
|  | 0203 | 橡胶园 |
|  | 0204 | 其他园地 |
|  | 0301 | 乔木林地 |
|  | 0302 | 竹林地 |
|  | 0303 | 红树林地 |
|  | 0304 | 森林沼泽 |
|  | 0305 | 灌木林地 |
|  | 0306 | 灌丛沼泽 |
|  | 0307 | 其他林地 |
|  | 0401 | 天然牧草地 |
|  | 0402 | 沼泽草地 |
|  | 0403 | 人工牧草地 |
|  | 1006 | 农村道路 |
|  | 1103 | 水库水面 |
|  | 1104 | 坑塘水面 |
|  | 1107 | 沟渠 |
|  | 1202 | 设施农用地 |
|  | 1203 | 田坎 |
| 建 设 用 地 | 05H1 | 商业服务业设施用地 |
|  | 0508 | 物流仓储用地 |
|  | 0601 | 工业用地 |
|  | 0602 | 采矿用地 |
|  | 0603 | 盐田 |
|  | 0701 | 城镇住宅用地 |
|  | 0702 | 农村宅基地 |
|  | 08H1 | 机关团体新闻出版用地 |
|  | 08H2 | 科教文卫用地 |
|  | 0809 | 公用设施用地 |
|  | 0810 | 公园与绿地 |

表 A.4（续）

| 三大类 | 土地利用现状分类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 类型编码 | 类型名称 |
| 建 设 用 地 | 09 | 特殊用地 |
|  | 1001 | 铁路用地 |
|  | 1002 | 轨道交通用地 |
|  | 1003 | 公路用地 |
|  | 1004 | 城镇村道路用地 |
|  | 1005 | 交通服务场站用地 |
|  | 1007 | 机场用地 |
|  | 1008 | 港口码头用地 |
|  | 1009 | 管道运输用地 |
|  | 1109 | 水工建筑用地 |
|  | 1201 | 空闲地 |
| 未 利 用 地 | 0404 | 其他草地 |
|  | 1101 | 河流水面 |
|  | 1102 | 湖泊水面 |
|  | 1105 | 沿海滩涂 |
|  | 1106 | 内陆滩涂 |
|  | 1108 | 沼泽地 |
|  | 1110 | 冰川及永久积雪 |
|  | 1204 | 盐碱地 |
|  | 1205 | 沙地 |
|  | 1206 | 裸土地 |
|  | 1207 | 裸岩石砾地 |

附录B

（规范性附录）

监测图斑属性表结构

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级行政区代码 | XZQDM | Char | 6 |  |  |
| 2 | 县级行政区名称 | XMC | Char | 100 |  |  |
| 3 | 图斑编号 | JCBH | Char | 12 |  |  |
| 4 | 图斑类型 | TBLX | Char | 5 |  |  |
| 5 | 图斑特征 | TZ | Char | 10 |  |  |
| 6 | 后时相 | HSX | Char | 20 |  |  |
| 7 | 单独图层名称 | DDTC | Char | 20 |  |  |
| 8 | 中心点X坐标 | XZB | Double | 15 | 1 |  |
| 9 | 中心点Y坐标 | YZB | Double | 15 | 1 |  |
| 10 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 2 | 单位：亩 |
| 11 | 变更后地类 | BGDL | Char | 5 |  |  |
| 12 | 变更范围情况 | BGFW | Char | 2 |  |  |
| 13 | 未变更原因 | WBGLX | Char | 2 |  |  |
| 14 | 备注 | BZ | Char | 100 |  |  |

填表说明：

1.第11列“变更后地类”按照国土调查地类代码填写。如果遥感监测图斑变更后涉及多种地类，填写全部地类，以“,”区分。由地方根据变更调查结果填写。

2.第12列“变更范围情况”根据图斑实际变更范围填写类型代码，填写“1”表示整图斑变更，填写“2”表示部分变更，填写“3”表示整图斑未变更。由地方根据变更调查结果填写。

3.第13列“未变更原因”由地方调查填写。根据该图斑实地情况填写类型代码。如同一监测图斑存在 2 种（含）以上类型时，填写 1 种主要的类型。对于疑似新增建设用地监测图斑，填写要求如下：（1）设施农用地（季节性晾晒场(如木材、药材、水产品等晾晒场)或打谷场）填写“J1”；(2)农村道路，填写“J2”；(3)管线施工、采矿用地等，已恢复,填写“J3”；(4)临时堆场(如废品、沙土、砖瓦、建筑构件等临时堆放地)，填写“J4”；(5)违法用地，实地已拆除,填写“J5”；(6)用途不明确的非建设目的推（堆）土，填写“J6”；(7)正在施工的道路图斑，路基未形成且现状为推土的,填写“J7”；(8)光伏用地未审批，按地表地类调查,填写“J8”；(9)影像特征为建筑物，实地利用地表种植农作物，填写“J9”。对于耕地监测变化图斑，填写要求如下：（1）间作、套种、轮作，以耕地为主，填写“G1”；(2)休耕,填写“G2”；(3)撂荒,填写“G3”；(4)稻蟹/虾混养，能保证一年种植一季，填写“G4”；(5)因地表覆盖变化等原因（如地膜覆盖、作物生长变化等），引起的影像特征变化，地类未变化,填写“G5”。对于除以上类型的监测图斑，未变更的其他原因，填写“Q”，需在备注栏中详细说明。

附录C

（规范性附录）

调整前后全省分县控制面积对比表

| 调整前 |  | 调整后 |  | 调整前县级控制面积（A） |  |  |  |  |  | 调整后县级控制面积（B） |  |  |  |  |  | 差值（B-A） |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 行政区名称 | 代码 | 行政区名称 | 辖区 控制面积（A） | 陆地 控制面积 （A1） | 岛屿 控制面积 （A2) | 辖区 控制面积（A） | 陆地 控制面积 （A1） | 岛屿 控制面积 （A2) | 辖区 控制面积（B） | 陆地 控制面积 （B1） | 岛屿 控制面积 （B2) | 辖区 控制面积（B） | 陆地 控制面积 （B1） | 岛屿 控制面积 （B2) | 辖区 控制面积 （B-A） | 陆地 控制面积 （B1-A1） | 岛屿 控制面积 （B2-A2) | 辖区 控制面积 （B-A） | 陆地 控制面积 （B1-A1） | 岛屿 控制面积 （B2-A2) |  |
|  |  |  |  | （平方米） |  |  | （公顷） |  |  | （平方米） |  |  | （公顷） |  |  | （平方米） |  |  | （公顷） |  |  |  |

附录D

（规范性附录）

图斑信息核实各类报表

- 表D.1 遥感监测图斑信息核实记录表

| 遥感监测情况 |  |  |  |  |  |  | 未更新情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政 代码 | 监测图斑号 | 图斑 类型 | 时相 |  | 监测面积(亩) | 未更新原因 | 情况 说明 |
|  |  |  |  | 前 | 后 |  |  |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） |

填表说明：

1. 1-7为国家下发数据填写，如果国家未下发表格数据，请自行依据矢量数据填写。

2. 第8列“未更新原因”，根据图斑实际情况，填写说明未进行更新原因。

3. 第9列“情况说明”，地方根据图斑实地情况，填写其他需要说明的情况。

- 表D.2 跟踪图斑列表

| 省代码 | 省名称 | 县代码 | 县名称 | 唯一标识编号 | 标识码 | …… | 核查图斑类型 | 核查审核类型 | 地类图斑来源 | 备注 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | …… | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

填表说明：

1. 1-27列保持与国家下发表格一致。

2.第28列“情况说明”，地方根据图斑实际情况填写，已按国家意见修改的填写“已修改”，未按国家意见修改的填写未修改的理由。

- 表D.3 举证信息表

| 序号 | 行政区划代码 | 省名 | 地市名 | 县名 | 对应图斑标识码 | 举证地块编号 | 类举标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

填表说明：

1. 文件采用mdb格式，文件名为“（行政区划代码）xx县举证信息表.mdb”。表名为：举证信息表。

2. 第1-5列为该县区基本信息

3. 第6列“对应图斑标识码”：一个“对应图斑标识码”填写一条记录，年度变更填写地类图斑更新层矢量数据中的“标识码”字段值；日常变更填写日常变更成果矢量数据中的“标识码”字段值。

4. 第7列“举证地块编号”：多个时，用“/”分开,如果对应图斑发生变更必须重新举证，不能使用该位置变更前的举证编号。

5. 第8列“举证标注”：地方根据类举情况填写“类型举证”、“承诺举证”、“高清影像举证”、“积雪覆盖”、“按规程无需举证”或“无法到达”；其他情况说明也可以填写在此字段。

6.日常变更举证信息表参照此表。

- 表D.4 日常变更（补充耕地项目）矢量结构表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | XMMC |
| 2 | 标识码 | BSM |
| 3 | 变更行为 | BGXW |
| 4 | 图斑变更面积 | TBBGMJ |
| 5 | 变更前图斑标识码 | BGQTBBSM |
| 6 | 变更图斑编号 | BGQTBBH |
| 7 | 变更前地类编码 | BGQDLBM |
| 8 | 变更前地类名称 | BGQDLMC |
| 9 | 变更前权属性质 | BGQQSXZ |
| 10 | 变更前权属单位代码 | BGQQSDWDM |
| 11 | 变更前权属单位名称 | BGQQSDWMC |
| 12 | 变更前坐落单位代码 | BGQZLDWDM |
| 13 | 变更前坐落单位名称 | BGQZLDWMC |
| 14 | 变更前扣除地类编码 | BGQKCDLBM |
| 15 | 变更前扣除系数 | BGQKCXS |
| 16 | 变更前扣除面积 | BGQKCMJ |
| 17 | 变更前图斑地类面积 | BGQTBDLMJ |
| 18 | 变更前耕地类型 | BGQGDLX |
| 19 | 变更前耕地坡度级别 | BGQGDPDJB |
| 20 | 变更前线状地物宽度 | BGQXZDWKD |
| 21 | 变更前图斑细化代码 | BGQTBXHDM |
| 22 | 变更前图斑细化名称 | BGQTBXHMC |
| 23 | 变更前种植属性代码 | BGQZZSXDM |
| 24 | 变更前种植属性名称 | BGQZZSXMC |
| 25 | 变更前耕地等别 | BGQGDDB |
| 26 | 变更前飞入地标识 | BGQFRDBS |
| 27 | 变更前城镇村属性码 | BGQCZCSXM |
| 28 | 变更前描述说明 | BGQMSSM |
| 29 | 变更前海岛名称 | BGQHDMC |
| 30 | 变更后图斑标识码 | BGHTBBSM |
| 31 | 变更后图斑编号 | BGHTBBH |
| 32 | 变更后地类编码 | BGHDLBM |
| 33 | 变更后地类名称 | BGHDLMC |
| 34 | 变更后权属性质 | BGHQSXZ |
| 35 | 变更后权属单位代码 | BGHQSDWDM |
| 36 | 变更后权属单位名称 | BGHQSDWMC |
| 37 | 变更后坐落单位代码 | BGHZLDWDM |
| 38 | 变更后坐落单位名称 | BGHZLDWMC |
| 39 | 变更后扣除地类编码 | BGHKCDLBM |
| 40 | 变更后扣除系数 | BGHKCXS |
| 41 | 变更后扣除面积 | BGHKCMJ |
| 42 | 变更后图斑地类面积 | BGHTBDLMJ |
| 43 | 变更后耕地类型 | BGHGDLX |
| 44 | 变更后耕地坡度级别 | BGHGDPDJB |
| 45 | 变更后线状地物宽度 | BGHXZDWKD |
| 46 | 变更后图斑细化代码 | BGHTBXHDM |
| 47 | 变更后图斑细化名称 | BGHTBXHMC |
| 48 | 变更后种植属性代码 | BGHZZSXDM |
| 49 | 变更后种植属性名称 | BGHZZSXMC |
| 50 | 变更后耕地等别 | BGHGDDB |
| 51 | 变更后飞入地标识 | BGHFRDBS |
| 52 | 变更后城镇村属性码 | BGHCZCSXM |
| 53 | 变更后描述说明 | BGHMSSM |
| 54 | 变更后海岛名称 | BGHHDMC |
| 55 | 行政区调整类型 | XZQTZLX |
| 56 | 更新时间 | GXSJ |

注：1字段类型：Char，字段长度：100；2-56字段名称、字段长度见《国土调查数据库标准》。

- 表D.5 日常变更（增减挂钩跨省调剂项目）矢量结构表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM |
| 2 | 变更行为 | BGXW |
| 3 | 图斑变更面积 | TBBGMJ |
| 4 | 变更前图斑标识码 | BGQTBBSM |
| 5 | 变更前图斑编号 | BGQTBBH |
| 6 | 变更前地类编码 | BGQDLBM |
| 7 | 变更前地类名称 | BGQDLMC |
| 8 | 变更前权属性质 | BGQQSXZ |
| 9 | 变更前权属单位代码 | BGQQSDWDM |
| 10 | 变更前权属单位名称 | BGQQSDWMC |
| 11 | 变更前坐落单位代码 | BGQZLDWDM |
| 12 | 变更前坐落单位名称 | BGQZLDWMC |
| 13 | 变更前扣除地类编码 | BGQKCDLBM |
| 14 | 变更前扣除系数 | BGQKCXS |
| 15 | 变更前扣除面积 | BGQKCMJ |
| 16 | 变更前图斑地类面积 | BGQTBDLMJ |
| 17 | 变更前耕地类型 | BGQGDLX |
| 18 | 变更前耕地坡度级别 | BGQGDPDJB |
| 19 | 变更前线状地物宽度 | BGQXZDWKD |
| 20 | 变更前图斑细化代码 | BGQTBXHDM |
| 21 | 变更前图斑细化名称 | BGQTBXHMC |
| 22 | 变更前种植属性代码 | BGQZZSXDM |
| 23 | 变更前种植属性名称 | BGQZZSXMC |
| 24 | 变更前耕地等别 | BGQGDDB |
| 25 | 变更前飞入地标识 | BGQFRDBS |
| 26 | 变更前城镇村属性码 | BGQCZCSXM |
| 27 | 变更前描述说明 | BGQMSSM |
| 28 | 变更前海岛名称 | BGQHDMC |
| 29 | 变更后图斑标识码 | BGHTBBSM |
| 30 | 变更后图斑编号 | BGHTBBH |
| 31 | 变更后地类编码 | BGHDLBM |
| 32 | 变更后地类名称 | BGHDLMC |
| 33 | 变更后权属性质 | BGHQSXZ |
| 34 | 变更后权属单位代码 | BGHQSDWDM |
| 35 | 变更后权属单位名称 | BGHQSDWMC |
| 36 | 变更后坐落单位代码 | BGHZLDWDM |
| 37 | 变更后坐落单位名称 | BGHZLDWMC |
| 38 | 变更后扣除地类编码 | BGHKCDLBM |
| 39 | 变更后扣除系数 | BGHKCXS |
| 40 | 变更后扣除面积 | BGHKCMJ |
| 41 | 变更后图斑地类面积 | BGHTBDLMJ |
| 42 | 变更后耕地类型 | BGHGDLX |
| 43 | 变更后耕地坡度级别 | BGHGDPDJB |
| 44 | 变更后线状地物宽度 | BGHXZDWKD |
| 45 | 变更后图斑细化代码 | BGHTBXHDM |
| 46 | 变更后图斑细化名称 | BGHTBXHMC |
| 47 | 变更后种植属性代码 | BGHZZSXDM |
| 48 | 变更后种植属性名称 | BGHZZSXMC |
| 49 | 变更后耕地等别 | BGHGDDB |
| 50 | 变更后飞入地标识 | BGHFRDBS |
| 51 | 变更后城镇村属性码 | BGHCZCSXM |
| 52 | 变更后描述说明 | BGHMSSM |
| 53 | 变更后海岛名称 | BGHHDMC |
| 54 | 行政区调整类型 | XZQTZLX |
| 55 | 更新时间 | GXSJ |
| 56 | 项目名称 | XMMC |
| 57 | 项目编号 | XMBH |
| 58 | 地块名称 | DKMC |

注：1-55字段名称、字段长度见《国土调查数据库标准》；56-58字段类型：Char，字段长度：100。

附录E

（规范性附录）

耕地资源质量分类面积统计汇总表

- 表E.1  耕地资源质量分类面积汇总表

| 单位：公顷（0.00） 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类指标 | 指标分级 | 1 | 2 | 3 | … | 49 | 合计 |
|  |  | 大兴安岭 | 三江平原 | 东北东部山地 |  | 阿里山地 |  |
| 自然区 | - |  |  |  |  |  |  |
| 坡度 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 土层厚度 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤质地 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤有机质含量 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤pH值 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2a |  |  |  |  |  |  |
|  | 2b |  |  |  |  |  |  |
|  | 3a |  |  |  |  |  |  |
|  | 3b |  |  |  |  |  |  |
| 生物多样性 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤重金属污染状况 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 熟制 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 耕地二级地类 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期： 填表要求：1.分别汇总形成县级、市级、省级耕地资源质量分类面积汇总表。 2.填写面积数据的单元格格式应设置为数值，小数位数设置为2位，实际填写值应保留6位小数。 3.只保留并填写本行政区域所属自然区分类结果。 4.按耕地和恢复地类，分2张表单存储在一个Excel文件中，表单分别命名为“GD” “HF”。 5.依据数据库汇总生成。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表E.2  耕地资源质量分类面积汇总表-分行政区

单位：公顷（0.00）        第         页共         页

| 行政代码 | 行政单位 | 合计 | 坡度 |  |  |  |  | 土层厚度 |  |  | 土壤质地 |  |  | 土壤有机质含量 |  |  | 土壤pH值 |  |  |  |  | 生物多样性 |  |  | 土壤重金属污染状况 |  |  | 熟制 |  |  | 耕地二级地类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2a | 2b | 3a | 3b | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |

填表人：                              填表日期：                            检查人：                 检查日期：

填表要求：1.县级汇总，填表至乡镇，汇总至县。县合计在首行。

2.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）。市（地）合计在首行。

3.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

4.填写面积数据的单元格格式应设置为数值，小数位数设置为2位，实际填写值应保留6位小数。

5.按耕地和恢复地类，分2张表单存储在一个Excel文件中，表单分别命名为“GD” “HF”。

6.即可恢复和工程恢复地类的耕地二级地类代码分别调整为j和g。

7.依据数据库汇总生成。

- 表E.3  新增耕地资源质量分类面积汇总表

表式及填表要求同表E.1。

- 表E.4  新增耕地资源质量分类面积汇总表-分行政区

表式及填表要求同表E.2。

- 表E.5  减少耕地资源质量分类面积汇总表

表式及填表要求同表E.1。

- 表E.6  减少耕地资源质量分类面积汇总表-分行政区

表式及填表要求同表E.2。

- 表E.7  质量建设耕地资源质量分类面积汇总表

表式及填表要求同表E.1，填表要求5改为“按耕地和恢复地类，分建设前、建设后、变化量，共分6张表单存储在一个Excel文件中，表单由前往后分别命名为“GDJSQ”、“GDJSH” 、“GDBHL”、“HFJSQ”、 “HFJSH” 、“HFBHL”。变化量为建设后面积减去建设前面积。

- 表E.8  质量建设耕地资源质量分类面积汇总表-分行政区

单位：公顷（0.00）        第         页共         页

| 行政代码 | 行政单位 | 时段 | 合计 | 坡度 |  |  |  |  | 土层厚度 |  |  | 土壤质地 |  |  | 土壤有机质含量 |  |  | 土壤pH值 |  |  |  |  | 生物多样性 |  |  | 土壤重金属污染状况 |  |  | 熟制 |  |  | 耕地二级地类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2a | 2b | 3a | 3b | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 建设前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变化量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                              填表日期：                            检查人：                 检查日期：

填表要求：1.县级汇总，填表至乡镇，汇总至县。县合计在首行。

2.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）。市（地）合计在首行。

3.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

4.填写面积数据的单元格格式应设置为数值，小数位数设置为2位，实际填写值应保留6位小数。

5.按耕地和恢复地类，分2张表单存储在一个Excel文件中，表单分别命名为“GD” “HF”。

6.即可恢复和工程恢复地类的耕地二级地类代码分别调整为j和g。

7.质量建设包括二级地类发生变化耕地、恢复属性发生变化的农用地、以及实施项目引起耕地质量变化的耕地和恢复地类。

8.依据数据库汇总生成。

- 表E.9  耕地资源质量监测样点汇总表

单位：公顷（0.00）        第         页共         页

| 行政代码 | 行政单位 | 样点编号 | 样点坐标 | 图斑标识码 | 乡镇名称 | 村名称 | 图斑地类面积 | 自然区 | 自然区代码 | 坡度 | 坡度级别 | 土层厚度 | 土层厚度级别 | 土壤质地 | 土壤质地级别 | 土壤有机质含量 | 土壤有机质含量级别 | 土壤pH值 | 土壤pH值级别 | 生物多样性 | 生物多样性 级别 | 土壤重金属污染状况 | 土壤重金属污染状况级别 | 熟制 | 熟制级别 | 耕地二级地类 | 耕地二级地类级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                              填表日期：                            检查人：                 检查日期：

填表要求：1. 样点编号：省市县代码+01（02、03…）。

2.样点坐标：采集样点时利用相关工具自动记录，精度精确到小数点后四位。

3.图斑标识码：样点所在图斑标识码，与2022年度国土调查库编码一致。

4.图斑地类面积：样点所在图斑地类面积，与2022年度国土调查库面积一致。

5.自然区、坡度、土层厚度等10个分类指标及分级分类标准、级别代码与三调耕地资源质量分类一致。

附录F

（规范性附录）

土地变更一览表

表F.1  土地变更一览表

（×××年）

行政区代码：                行政区名称：	                              	                                    单位：平方米(0.00) 第     页共      页

| 变更前图斑标识码 | 变更前图斑编号 | 变更前坐落单位代码 | 变更前坐落单位名称 | 变更前权属单位代码 | 变更前权属单位名称 | 变更前权属性质 | 变更前地类编码 | 变更前耕地类型 | 变更前耕地坡度级别 | 变更前城镇村属性码 | 变更前图斑细化代码 | 变更前种植属性代码 | 变更前描述说明 | 变更前耕地等别 | 变更后图斑标识码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (BGQTBBSM) | (BGQTBBH) | (BGQZLDWDM) | (BGQZLDWMC) | (BGQQSDWDM) | (BGQQSDWMC) | (BGQQSXZ) | (BGQDLBM) | (BGQGDLX) | (BGQGDPDJB) | (BGQCZCSXM) | (BGQTBXHDM) | (BGQZZSXDM) | (BGQMSSM) | (BGQGDDB) | (BGHTBBSM) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

填表人：                填表日期：                          检查人：               检查日期：

表F.1   （续）

行政区代码：                行政区名称：                                                                                             单位：平方米(0.00) 第     页共      页

| 变更后图斑编号 | 变更后坐落单位代码 | 变更后坐落单位名称 | 变更后权属单位代码 | 变更后权属单位名称 | 变更后权属性质 | 变更后地类编码 | 变更后耕地类型 | 变更后耕地坡度级别 | 变更后城镇村属性码 | 变更后图斑细化代码 | 变更后种植属性代码 | 变更后描述说明 | 变更后耕地等别 | 变更面积 | 行政区调整类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (BGHTBBH) | (BGHZLDWDM) | (BGHZLDWMC) | (BGHQSDWDM) | (BGHQSDWMC) | (BGHQSXZ) | (BGHDLBM) | (BGHGDLX) | (BGHGDPDJB) | (BGHCZCSXM) | (BGHTBXHDM) | (BGHZZSXDM) | (BGHMSSM) | (BGHGDDB) | (BGMJ) | (XZQTZLX) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

填表人：              填表日期：                          检查人：               检查日期：

填表说明：

1、土地变更一览表简称一览表，由地类图斑变化矢量数据生成。

2、图斑编号：填写地类图斑变更前后的图斑编号；变更后的图斑编号，以村级调查区为单位，在原图斑最大编号后续编，变更后图斑编号在村内具有唯一性。

3、变更前地类编码和变更后地类编码：填写至最末级地类，对于带“A、K”的地类应单独分类，如08H2与08H2A。

4、变更前权属性质和变更后权属性质：填写“国有”或“集体”。

5、变更前耕地类型和变更后耕地类型：按照“TT、PD、空”三种类型填写。

6、变更前耕地坡度级别和变更后耕地坡度级别：按照“1、2、3、4、5、空”六种类型填写。

7、变更前图斑细化代码和变更后图斑细化代码：按照“HDGD、HQGD、LQGD、MQGD、SHGD、SMGD、YJGD、LQYD、LJTM、GCCD、HDGY、GTGY、MTGY、SNGY、BLGY、DLGY、FQ、空”十八种类型填写。

8、变更前种植属性代码和变更后种植属性代码：按照“LS、FLS、LYFL、XG、LLJZ、WG、JKHF、GCHF、空”九种类型填写。

9、变更前或变更后地类编码为1001、1002、1003、1007、1008、1009、1109的变更记录，相应城镇村属性码为空；

变更前城镇村属性码：按照“201、201A、202、202A、203、203A、204、205、空”九种类型填写；其中，标注201、201A、202、202A的地类图斑（不包含铁路、公路、轨道交通、机场、港口码头、管道运输和水工建筑用地），以及标注204、205的建设用地图斑（不包含铁路、公路、轨道交通、机场、港口码头、管道运输和水工建筑用地），填写地类图斑更新过程层中的变更前城镇村属性码；标注204、205的非建设用地图斑，变更前城镇村属性码为空；依据部下发“城镇村等用地”图层中的村庄要素，确定地类图斑的变更前城镇村属性码203、203A；

变更后城镇村属性码：按照“201、201A、202、202A、203、203A、204、205、空”九种类型填写；其中标注201、201A、202、202A、203、203A的地类图斑（不包含铁路、公路、轨道交通、机场、港口码头、管道运输和水工建筑用地），标注204、205的建设用地图斑（不包含铁路、公路、轨道交通、机场、港口码头、管道运输和水工建筑用地），填写地类图斑更新过程层中的变更后城镇村属性码；标注204、205的非建设用地图斑，变更后城镇村属性码为空。

10、变更前描述说明和变更后描述说明：按照“00、01”两种类型填写。

11、行政区调整类型说明：按照“0、1、2、3、4、5”六种类型进行填写。其中，县级行政区代码无变化的，行政区调整类型为“0”；调入本区县范围的地类图斑，行政区调整类型为“1”；调出本区县范围的地类图斑，行政区调整类型为“2”；由于国界线、零米线变化，新增的地类图斑，行政区调整类型记录为“3”；由于国界线、零米线变化，灭失的地类图斑，行政区调整类型记录为“4”；不属于前述5种情况，仅县级行政区代码变化，行政区调整类型为“5”。

附录G

（规范性附录）

土地利用变化情况分析报告编写说明

报告题目：××省（或市或县）××××年度土地利用变化情况分析报告

一、本年度国土变更调查开展情况

二、国土变更调查数据检查抽查情况

本辖区内国土变更调查成果的内外业检查、抽查情况。

三、本年度各主要地类变化情况

（一）耕地变化情况。

××××年度，耕地减少面积，同期耕地增加面积，增减相抵，耕地面积净增减面积。

减少的耕地中，建设占用耕地面积、灾毁耕地、生态退耕面积、农业结构调整减少耕地面积。具体是：（1）建设占用耕地：说明本年批准建设、批而未用、未批先建三种情况；（2）灾毁耕地：说明灾毁耕地的原因、灾毁程度（可复垦和难以复垦）及分布区域等情况；（3）生态退耕、农业结构调整减少耕地：说明本年生态退耕还林、还草、还湖数量和原因，本年农业结构调整占用耕地面积。

增加的耕地中，土地整治补充耕地、农业结构调整增加耕地面积。具体是：（1）补充耕地：说明土地整治、增减挂钩、工矿废弃地复垦等补充耕地情况，以及可视为补充耕地的新增园地面积；（2）说明农业结构调整变为耕地面积。

耕地内部变化面积及原因。

（二）建设用地变化情况。

××××年度，新增建设用地面积，具体说明本年批准建设、批而未用、未批先建总量和占用农用地、未利用地面积。同时说明往年批而未用本年实际建设的面积。

本年度建设用地减少面积。具体说明建设用地变为农用地和未利用地面积。

（三）未利用地变化情况。

××××年度，未利用地面积净增减面积。

减少的未利用地中，开发为农用地、建设占用未利用地面积。

增加的未利用地中，农用地变为未利用地面积及其原因、建设用地变为未利用地面积。

（四）永久基本农田变化情况

永久基本农田变化情况，以及变化原因、依据等。

（五）其他数据变化情况

包括变更中其他超大流量变更情况及其原因；权属性质中国有变集体的面积、原因；耕地中梯田变坡度的面积、原因，坡度分级变化面积及原因；其他需要特殊说明的问题。

四、土地利用与管理情况分析

以年度国土变更调查数据为基础，结合相关管理工作，通过与相关数据以及上年国土变更调查数据的比较，从以下四个方面分析管理取得的成效和存在问题。

（一）结合耕地保护工作，分析耕地占补平衡、农业结构调整、灾毁耕地、耕地净增减和耕地总量情况及耕地后备资源情况。

（二）结合用地计划管理工作，通过年度批准的新增建设用地与年度计划的比较，分析说明建设用地保障、调控目标实现和用地供需矛盾情况。

（三）结合土地利用管理等工作，分析往年批而未用建设用地年度开工建设情况、未利用地开发情况，以及年度新增和存量批而未用土地挖潜空间情况，说明批而未用土地清理工作情况。

（四）结合土地执法检查工作，分析变更调查反映的本年度未批先建面积情况，以及未批先建中主要地类情况。

五、存在问题、有关政策、措施和建议

附录H

（规范性附录）

成果目录组织结构及证明材料编号规则

表H.1 年度变更调查成果目录组织结构及证明材料编号规则

|---省代码（行政代码前2位）xx省20xx年度更新数据包

| (县级区划代码)县名（20xx）年度国土变更调查数据库更新成果.UPD

|---省代码（行政代码前2位）xx省图斑信息核实记录表

|（行政区代码）xx县（区、市）遥感监测图斑信息核实记录表.mdb

|（行政区代码）xx县（区、市）20xx年度跟踪图斑列表

|---省代码（行政代码前2位）xx省相关证明材料

|---（行政区代码）xx县（区、市）农用地变更为未利用地图斑对应的相关证明材料

|---灾毁图斑材料

|（行政区代码）xx县（区、市）灾毁图斑矢量数据

|（行政区代码）xx县（区、市）灾毁相关媒体报道

|---（行政区代码）xx县（区、市）临时用地土地审批资料

|---其他资料

|---省代码（行政代码前2位）xx省举证信息表

|（行政区代码）xx县（区、市）举证信息表

|---省代码（行政代码前2位）xx省举证DB

|（行政区代码）xx县（区、市）.DB

|---省代码（行政代码前2位）xx省20xx年度省（区、市）土地利用变化情况分析报告

|20xx年度省（区、市）土地利用变化情况分析报告.doc

目录结构说明：

1. “|---”表示文件夹

2.“|”表示文件夹下的文件

3. 编号规则：各类型图斑分别按照规则编号，对于多个变更图斑使用一个证明文件的，只需提供一份扫描文件。材料扫描件应清晰可见，格式为JPG，单张图片大小不超过300k。临时用地土地审批资料以临时用地单独图层（BGLSYD）中“PZWH”字段填写内容命名。

表H.2 日常变更成果目录组织结构及证明材料编号规则

|---省代码（行政代码前2位）xx省20xx年度日常变更（变更调查/补充耕地/增减挂等）矢量数据

| (县级区划代码)县名（20xx）年度日常变更（变更调查/补充耕地/增减挂等）数据.mdb

|---省代码（行政代码前2位）xx省日常变更举证信息表

|（行政区代码）xx县（区、市）举证信息表

|---省代码（行政代码前2位）xx省日常变更举证DB

|（行政区代码）xx县（区、市）.DB

目录结构说明：

1. “|---”表示文件夹

2.“|”表示文件夹下的文件

3.日常变更矢量数据文件夹和数据根据提交成果（国土变更调查、补充耕地项目、增减挂钩跨省调剂项目等）内容命名，例如提交补充耕地项目成果，矢量数据文件夹和数据命名为“省代码（行政代码前2位）xx省20xx年度日常变更（补充耕地）矢量数据”、“(县级区划代码)县名（20xx）年度日常变更（补充耕地）数据.mdb”。

附录I

（规范性附录）

调查举证成果db数据生成规范

I.1 数据要求

- I.1.1文件格式

- 采用跨平台的文件型数据数据库sqlite，扩展名为.db,编码字符集为utf-8。

- I.1.2字符串编码格式

- 本规范中所有字符串类型均为utf-8，hex、base64编码均是对字符串的utf-8字节数组进行编码。

- I.1.3数字格式要求

- 为防止后续校验码生成和校验的不一致，所有REAL类型的数字，应将末尾为0舍去，例如：15.0应该存储为15；保留小数位数应采用四舍五入法，当要求保留指定位数且小数位末尾为0时，应将末尾的0舍去，例如：15.001保留两位小数后的值应为15而不是15.00、15.998保留两位后值应该为16而不是16.00。

- I.1.4经纬度和高程的表示方法

- 本标准中纬度、经度采用度和十进制小数度表示，高程采用米为单位。

- I.1.5日期和时间的表示方法

- 公历日期和时间表示法的基本格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss，其中yyyy，MM，dd分别表示年、月、日，HH，mm，ss分别表示小时、分、秒，采用通用的24 h计时系统。日期和时间表示中长度不足的采用前置“O”。

I.2 数据库结构

- (1)是否必填说明

- M为必填，O为可选，C为条件可选。

- (2)数据库中一共5张业务表、一张系统表，其中扩展信息元数据表中记录了地块基本信息表、调查核实信息表中的扩展信息字段的元数据信息；地块基本信息表和调查核实信息表是1:1关系，通过地块标识码进行关联；地块基本信息表和附件表是1：n关系，通过地块标识码进行关联；附件表中的证书代码记录在加密信息表中；版本信息表记录当前成果包的版本信息；各表关系及表结构如下：

- 表I.1扩展信息元数据表(KZXXYSJ)

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | INTEGER |  | 主键 | M |
| 2 | 地块类型 | TBLX | TEXT | 20 | 地块类型，例如：JCTB，SSNYD，见本表注1 | M |
| 3 | 字段名称 | ZDMC | TEXT | 50 | 字段名称 | M |
| 4 | 字段别名 | ZDBM | TEXT | 50 | 字段的别名，一般是中文名称 | M |
| 5 | 字段描述 | ZDMS | TEXT | 255 | 字段的中文描述 | O |
| 6 | 字段类型 | ZDLX | TEXT | 7 | INTEGER：整数、TEXT：文本、REAL：数字、DIC：字典 | M |
| 7 | 字段长度 | ZDCD | INTEGER |  | 字段长度 | O |
| 8 | 是否必填 | SFBT | TEXT | 1 | M：必填，O：可选，C：条件可选 | M |
| 9 | 数据字典 | SJZD | TEXT | \ | 当字段类型为DIC时，该字段必填，具体格式见本表注2 | C |
| 10 | 扩展信息类型 | KZXXLX | TEXT | 4 | JBXX：基本信息的扩展信息字段 DCXX：调查信息扩展信息字段 | M |
| 注1：地块类型由交换双方自行定义，比如年度变更调查可按年份进行定义：NDBG2021、NDBG2022等，字母大写。 注2：值为json数组字符串，定义该字段取值范围只能是字典中的code值，具体格式如下：[{code:”01”,description:”字典值1的描述”},{code:”02”,description:”字典值2的描述”},{code:”03”,description:”字典值3的描述”}]，其中code为字典值，description为字典值的描述，两者都是文本类型；当字典值可多选时，对应值用英文逗号拼接，例如：”03,04”。 注3：扩展信息元数据表中数据内容应根据具体的交换业务进行定义，其中地块类型+字段名称+扩展信息类型唯一约束。 |  |  |  |  |  |  |

- 表I.2地块基本信息表（TBJBXX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | TEXT | 50 | 地块标识码。主键，全局唯一，建议使用GUID | M |
| 2 | 地块类型 | TBLX | TEXT | 20 | 地块类型 | M |
| 3 | 县级行政区代码 | XZQDM | TEXT | 6 | 县级行政区代码 | M |
| 4 | 县级行政区名称 | XMC | TEXT | 50 | 县级行政区名称 | M |
| 5 | 地块编号 | TBBH | TEXT | 50 | 区县唯一 | M |
| 6 | 地块名称 | TBMC | TEXT | 100 | 地块名称 | O |
| 7 | 地块面积 | TBMJ | REAL |  | 单位：亩，保留2位小数 | M |
| 8 | X坐标 | XZB | REAL |  | 投影参考为：CGCS2000平面坐标，含带号，保留2位小数 | M |
| 9 | Y坐标 | YZB | REAL |  | 投影参考为：CGCS2000平面坐标，保留2位小数 | M |
| 10 | 备注 | BZ | TEXT | 255 | 选填，样本地类编码 | O |
| 11 | 扩展信息 | KZXX | TEXT | \ | 扩展信息，json字符串。根据元数据表进行描述 | O |
| 12 | 地块范围 | TBFW | TEXT | \ | 地块边界，标准WKT格式，投影参考为：CGCS2000平面坐标，带带号 | M |
| 注：地块类型+行政区代码+地块编号唯一约束 |  |  |  |  |  |  |

- 表I.3调查核实信息表（DCHSXX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地块标识码 | TBBSM | TEXT | 50 | 主键，地块基本信息表中的地块标识码 | M |
| 2 | 外业核实情况 | WYHSQK | TEXT | 255 | 外业核实情况 | O |
| 3 | 实地地类代码 | SDDLDM | TEXT | 255 | 外业核实实地地类，三调工作分类代码，多个用英文逗号分割 | O |
| 4 | 扩展信息 | KZXX | TEXT | \ | 扩展信息，json字符串。根据元数据表进行描述 | O |
| 5 | 调查人员 | DCRY | TEXT | 50 | 调查人员 | M |
| 6 | 调查时间 | DCSJ | TEXT | 20 | 调查时间，精确到秒 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | M |

- 表I.4附件表（FJ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | TEXT | 50 | 主键 | M |
| 2 | 地块类型 | TBLX | TEXT | 20 | 地块类型 | M |
| 3 | 地块标识码 | TBBSM | TEXT | 50 | 地块基本信息表中的标识码字段 | M |
| 4 | 县级行政区代码 | XZQDM | TEXT | 6 | 6位县级行政区代码 | M |
| 5 | 附件名称 | FJMC | TEXT | 100 | 需带格式后缀，如*.jpg、*.png、*.mp4等 | O |
| 6 | 附件类型 | FJLX | TEXT | 1 | 0：手机照片；1：无人机照片；2：手机全景；3：无人机全景；4：手机视频。 默认为0 | M |
| 7 | 拍摄特征 | PSTZ | TEXT | 1 | Y:远景 J:近景 T:局部特征 | M |
| 8 | 附件 | FJ | BLOB |  | 文件内容的二进制存储 | M |
| 9 | 附件哈希值 | FJHXZ | TEXT | 64 | 附件的哈希值是对文件的内容采用国密SM3计算哈希值 | M |
| 10 | 拍摄时间 | PSSJ | TEXT | 20 | 精确到秒， 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | M |
| 11 | 拍摄相对高度 | XDGD | REAL |  | 单位为米,最多保留2位小数。见本表注1 | M |
| 12 | 拍摄绝对高度 | JDGD | REAL |  | 拍摄点相对海平面的高度，单位为米,保留2位小数。当为无人机拍摄时必填 | C |
| 13 | 拍摄点经度 | Longitude | REAL |  | CGCS2000球面坐标，保留7位小数 | M |
| 14 | 拍摄点纬度 | Latitude | REAL |  | CGCS2000球面坐标，保留7位小数 | M |
| 15 | 拍摄俯仰角 | PSFYJ | INTEGER |  | 俯仰角（pitch），无人机取值一般为[-90,0]手机取值为[-180,180]，上翻为正由0至180，下翻为负由0至-180。无人机一般用相机的角度代替，水平为0，朝下为-90. | M |
| 16 | 拍摄角度 | PSJD | INTEGER |  | 方向角（yaw），值域范围[0,360]，正北为0，顺时针方向递增至360 | M |
| 17 | 拍摄横滚角 | PSHGJ | INTEGER |  | 横滚角（roll），值域范围[-180,180],向右滚为正由0至180，左滚为负0至-180。旋翼无人机无法横滚值为0。 | M |
| 18 | 拍摄焦距 | PSJJ | INTEGER |  | 35mm等效焦距，单位mm，当附件类型为[0：手机照片]、[1：无人机照片]时必填。保留2位小数 | C |
| 19 | 附件原始宽度 | FJYSKD | INTEGER |  | 照片压缩前的原始分辨率-宽，当附件类型为[0：手机照片]、[1：无人机照片]时必填。 | C |
| 20 | 附件原始高度 | FJYSGD | INTEGER |  | 照片压缩前的原始分辨率-高，当附件类型为[0：手机照片]、[1：无人机照片]时必填。 | C |
| 21 | 拍摄人员 | PSRY | TEXT | 50 | 拍照人员的姓名 | M |
| 22 | 视频扩展信息 | SPKZXX | TEXT | \ | JSON字符串，记录视频拍摄每秒的位置、方向等信息。当附件类型为[4：手机视频]时必填。具体格式见注2 | C |
| 23 | 证书代码 | ZSDM | TEXT | 32 | 参考加密信息表证书代码 | M |
| 24 | 区块链代码 | QKLDM | TEXT | 64 | 附件信息上链时返回的交易ID | O |
| 25 | 校验码 | JYM | TEXT | 128 | 用于校验数据的真伪，通过上面的信息按照一定的规则生成的签章信息 | M |
| 注1：当为无人机拍摄时高度为无人机的相对高度，当为手机拍摄时一般为拍摄人员的身高，身高无法确认时可给定一个平均身高。 注2：SPKZXX用于存储录制视频的位置及角度信息，json格式如下 [ {position:时间,x:经度,y:纬度,angel:方位角,height:高度}, {position:时间,x:经度,y:纬度,angel:方位角,height:高度}, {position:时间,x:经度,y:纬度,angel:方位角,height:高度} ] 其中x，y经纬度为2000球面坐标系，保留7位小数，position为视频的时间位置，单位秒，方位角为度，height为高度，单位为米，保留2位小数；angel为方位角，为手机的镜头的方向，通过yaw、pitch、roll三个值综合计算得出，正北为0，顺时针旋转到360。 注3：当附件类型为视频时，相关参数为拍摄开始时的参数；附件相关的角度由于传感器本身精度误差，三个角度均采用整数类型存储。 |  |  |  |  |  |  |

- 表I.5加密信息表（JMXX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证书代码 | ZSDM | TEXT | 32 | 主键，在证书颁发时生成，采用32位GUID | M |
| 2 | 数字证书 | SZZS | TEXT | 800 | 数字证书文件的内容，base64编码的字符串 | M |
| 3 | 证书颁发机构代码 | ZSBFJGDM | TEXT | 18 | 颁发证书机构的统一社会信用代码 | M |
| 4 | 证书颁发机构公钥 | ZSBFJGGY | TEXT | 255 | 颁发证书机构的公开公钥，用于验证和解密数字证书 | O |
| 5 | 区块链访问地址 | QKLFWDZ | TEXT | 128 | 区块链访问接口根地址 | O |

- 表I.6版本信息表（DB_INFO）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本号 | version | TEXT | 10 | 版本号，见本表注1 | M |
| 2 | 创建时间 | createtime | TEXT | 20 | Db包创建时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | O |
| 3 | 修改时间 | updatetime | TEXT | 20 | Db包修改时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | O |
| 4 | 生成人员 | createuser | TEXT | 50 | Db包创建人员 | O |
| 5 | 描述信息 | description | TEXT | 255 | Db包的描述 | O |
| 注1：当前db包的格式规范的版本号，当前标准的版本为固定值1.0。 注2：本表有且只有一条记录，用于记录举证成果db包遵循的版本信息。 |  |  |  |  |  |  |

I.3 照片要求

I.3.1 水印要求

- 在拍摄照片时，应在照片的底部适当位置标注拍摄时的方位、人员、时间水印信息，水印应清晰可见，但不影响照片的认定。

I.3.2 照片Exif要求

- (1)拍摄照片后，应将拍摄的关键信息写入照片的Exif中，遵循Exif 2.30标准。

- (2)照片的Exif中应写入经度、纬度、方向角、相对高度、原始分辨率宽-高、35mm等效焦距、拍摄日期、拍摄人员（base64编码）、证书代码、绝对高度、横滚角、俯仰角。

- 对应关系如下表：

| - Exif字段 | - 附件信息对应字段 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - ExifVersion | - / | - Exif版本，固定值0230 |
| - GPSLatitude | - Latitude | - 纬度 |
| - GPSLongitude | - Longitude | - 经度 |
| - GPSAltitude | - XDGD | - 拍摄的相对高度 |
| - GPSImgDirection | - PSJD | - 拍摄的方向角 |
| - Artist | - PSRY | - 拍摄人员，将PSRY进行base64编码后写入 |
| - Software | - ZSDM | - 证书代码 |
| - PixelXDimension | - FJYSKD | - 附件的原始宽度 |
| - PixelYDimension | - FJYSGD | - 附件的原始高度 |
| - FocalLengthIn35mmFilm | - PSJJ | - 35mm等效焦距 |
| - DateTime | - PSSJ | - 拍摄时间 |
| - MakerNote | - PSFYJ,PSJD,PSHGJ,JDGD | - 自定义内容，字符串，四个字段按顺序通过英文逗号‘,’拼接 |

I.4 加密要求

I.4.1 加密算法要求

- (1)哈希算法采用国产哈希算法SM3。

- (2)公钥密码算法采用国产加密算法SM2。

- (3)SM2、SM3算法计算所得的字节数组统一采用hex16进制编码，并转成大写字符串。

- (4)SM2私钥hex编码长度为64个字节，公钥hex编码长度为130个字节（以04开头代表未压缩、中间64位为公钥X、后64位为公钥Y）;SM2签名算法结果hex编码长度为128个字节（前64位为签名R，后64位为签名S）。

I.4.2 加解密流程

- 加解密过程一共由三方参与，生产厂商生产举证成果并对成果进行加密；证书机构对生产厂商进行认证并颁发数字证书；使用方对成果真实性进行鉴定。具体流程如下图所示：

I.4.3 证书生成

- (1)公私钥创建

- 生产厂商应按照SM2算法创建一对公私钥（十六进制大写字符串）。私钥自己保存，用于拍摄过程中校验码生成；公钥用于证书颁发机构进行备案和证书的签发。

- 证书颁发机构应按照SM2算法创建一对公私钥（十六进制大写字符串）。私钥自己保存，用于签发数字证书；公钥对外公开用于数字证书验证。

- (2)证书颁发

- 生产厂商应在证书颁发机构进行备案并颁发数字证书，数字证书用于附件校验码的校验。证书中应包含生产厂商统一社会信用代码、单位名称、证书代码、证书颁发机构代码、证书颁发机构名称、证书有效期、公钥信息、证书签名八个字段。生成证书前格式为json字符串，具体格式如下：

- {

- orgcode:”18位统一社会信用代码”,

- orgname:”单位名称”,

- certcode:”证书代码”,

- certorgcode:”证书颁发机构代码，18位统一社会信用代码”,

- certorgname:”证书颁发机构名称”,

- expiration：”到期时间，时间字符串”,

- publickey:”生产厂商公钥字符串”,

- sign:”证书签名”

- }

- 将json字符串采用base64编码后写入证书文件，证书文件扩展名一般为.cert。其中sign证书签名的生成方法为：将orgcode,orgname,certcode,certorgcode,certorgname,expiration,publickey七个字段的值通过英文逗号依次拼接，将拼接后的字符串用证书机构的私钥、采用SM2算法进行签名得到sign值（十六进制大写字符串）。

- (3)证书颁发机构

- 证书颁发机构一般是有一定权威的政府部门及企事业单位，对生产厂商进行备案管理并签发数字证书，目前国土调查举证的证书颁发机构为中国国土勘测规划院。

- (4)生产厂商

- 生产厂商一般提供实地举证相关软件有法人的企业，可以是一般的公司或者政府机关部门。

I.4.4 校验码生成

- 先通过附件信息中关键字段信息进行拼接（A值），计算拼接后字符串的哈希值（B值），然后对哈希值进行签章生成校验码（C值）。具体要求如下：

- A=FJHXZ,PSSJ,Longitude,Latitude,PSFYJ,PSJD,PSHGJ,PSRY,ZSDM采用英文逗号拼接后的字符串

- B=SM3(A)，采用SM3进行哈希值计算（十六进制大写字符串）。

- C=SM2(B)，采用私钥对哈希值签名生成校验码（十六进制大写字符串）。

I.4.5 校验码验证

- 使用方在拿到数据后，首先校验证书的合法性，然后再通过校验码生成方法计算得到B值，最后通过证书中的公钥校验校验码的合法性。

附录J

（规范性附录）

年度变更及日常变更举证成果db扩展信息元数据规范

2022年度变更及日常变更举证成果DB按照附录I举证成果DB要求的格式生成。2022年年度变更的地块类型定义为NDBG2022，地块基本信息表中地块编号字段存储国家下发图斑的监测编号或者地方自主变更导入的图斑编号，扩展信息元数据按表J.2的元数据执行；2022年日常变更的地块类型定义为RCBG2022，地块基本信息表中地块编号字段存储项目的地块编号，扩展信息元数据按表J.1的元数据执行。

- 表J.1 日常变更举证成果db扩展信息元数据

| 标识码 | 地块类型 | 字段名称 | 字段别名 | 字段描述 | 字段类型 | 字段长度 | 是否必填 | 数据字典 | 扩展信息类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | RCBG2022 | SFSJJBNT | 是否涉及基本农田 |  | DIC | 1 | O | [{"0":"涉及"},{"1":"不涉及"}] | JBXX |
| 12 | RCBG2022 | ZLWZ | 坐落位置 |  | TEXT | 255 | O |  | JBXX |
| 13 | RCBG2022 | SSXMBH | 所属项目编号 |  | TEXT | 255 | O |  | JBXX |
| 14 | RCBG2022 | SJLY | 数据来源 | 增减挂钩项目、补充耕地项目等来源 | TEXT | 20 | O |  | JBXX |
| 16 | RCBG2022 | YJJBNTMJ | 涉及永久基本农田面积 | 单位亩，保留两位小数 | REAL |  | O |  | JBXX |
| 17 | RCBG2022 | SJKDLDM | 数据库地类代码 | 变化前数据库的地类代码 | TEXT | 10 | O |  | JBXX |
| 18 | RCBG2022 | SDQK | 实地情况 |  | DIC | 1 | O | [{"0":"地类无变化"},{"1":"地类有变化"}] | DCXX |
| 19 | RCBG2022 | BHDL | 变化地类 | [{"code":"地类代码","mj":"面积:亩两位小数"},{"code":"0508","mj":"5.00"}] | TEXT | 255 | O |  | DCXX |
| 注：本表依据附录I扩展信息元数据表要求，定义的2022年日常变更的扩展信息元数据，在生成db成果包时，需将改元数据导入到标准db的扩展信息元数据表中，导入时bsm字段内容可根据实际情况进行修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表J.2 年度变更举证成果db扩展信息元数据

| 标识码 | 地块类型 | 字段名称 | 字段别名 | 字段描述 | 字段类型 | 字段长度 | 是否必填 | 数据字典 | 扩展信息类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NDBG2022 | TBLX | 图斑类型 | 当为地方自增时值为ZZBG | TEXT | 10 | O |  | JBXX |
| 2 | NDBG2022 | HSX | 后时相 |  | TEXT | 10 | O |  | JBXX |
| 3 | NDBG2022 | DDTC | 单独图层名称 | 地方自增时值为ZZBG | TEXT | 20 | O |  | JBXX |
| 4 | NDBG2022 | TZ | 特征 |  | TEXT | 2 | O |  | JBXX |
| 5 | NDBG2022 | SJLY | 数据来源 |  | DIC | 1 | M | [{"1":"国家下发"},{"2":"地方自增"}] | JBXX |
| 6 | NDBG2022 | BGFW | 变更范围 |  | DIC | 1 | M | [{"0":"不变更"},{"1":"整图斑变更"},{"2":"部分变更"}] | DCXX |
| 7 | NDBG2022 | WBGLX | 未变更原因 | 当不变更时填写，多个用英文逗号分开 | DIC | 60 | C | [{"J1":"设施农用地（季节性晾晒场(如木材、药材、水产品等晾晒场)或打谷场）"},{"J2":"农村道路"},{"J3":"管线施工、采矿用地等，已恢复"},{"J4":"临时堆场(如废品、沙土、砖瓦、建筑构件等临时堆放地)"},{"J5":"违法用地，实地已拆除"},{"J6":"用途不明确的非建设目的推（堆）土"},{"J7":"正在施工的道路图斑，路基未形成且现状为推土的"},{"J8":"光伏用地未审批，按地表地类调查"},{"J9":"影像特征为建筑物，实地利用地表种植农作物"},{"G1":"间作、套种、轮作，以耕地为主"},{"G2":"休耕"},{"G3":"撂荒"},{"G4":"稻蟹/虾混养，能保证一年种植一季"},{"G5":"因地表覆盖变化等原因（如地膜覆盖、作物生长变化等）引起的影像特征变化，地类未变化"},{"Q":"其他原因"}] | DCXX |
| 8 | NDBG2022 | LJBZ | 类举标注 |  | DIC | 1 | O | [{"1":"类型举证"},{"2":"承诺举证"},{"3":"高清影像举证"},{"4":"积雪覆盖"},{"5":"按规程无需举证"},{"6":"无法到达"}] | DCXX |
| 9 | NDBG2022 | BZ | 备注 | 其他情况说明 | TEXT | 255 | O |  | DCXX |
| 注：本表依据附录I扩展信息元数据表要求，定义的2022年年度变更的扩展信息元数据，在生成db成果包时，需将改元数据导入到标准db的扩展信息元数据表中，导入时bsm字段内容可根据实际情况进行修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

- TD/T 1001-2012  地籍调查规程

- TD/T 1010-2015  土地利用动态遥感监测规程

- TD/T 1055-2019  第三次全国国土调查技术规程

- TD/T 1058-2020  第三次全国国土调查县级数据库建设技术规范

- 国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）（自然资办发﹝2020﹞51号）

- 自然资源部办公厅关于   进一步加强补充耕地项目管理 严格新增耕地核实认定的通知（自然资办发〔2022〕36 号）

- 自然资源部 国家林业和草原局关于开展 2022 年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知（自然资发（2022〕65号）